Введение

Генеральный план Новопокровского сельского поселения Новопокровского района разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» в соответствии с муниципальным контрактом от 19 апреля 2010 г. № 4 и заданием на разработку генерального плана Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края, и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зон отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана Новопокровского сельского поселения Новопокровского района.

Генеральный план является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования

производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Новопокровского сельского поселения разработан на  топографической съемке М 1:25000, ст. Новопокровская разработана на топографической съемке М 1:5000, полученной методом увеличения с топографических карт М 1:10000 1985-1991 гг. и обновленной Федеральным государственным унитарным предприятием «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» экспедиция № 205 в  2005 г.

В работе использованы ранее выполненные материалы:

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный Государственным унитарным предприятием ГУП «Кубаньгеология» в 2006 году;

- Технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования, масштаба 1:25 000, в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края», выполненный ООО «ГеоАрхСтройПроект» в 2008 г;

- Отчет по разделу «Охрана историко-культурного наследия к проекту корректировки генплана ст. Новопокровской Краснодарского края», выполненный комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края (ГУП «Наследие Кубани» в 2005 году;

- Раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края», выполненный ОАО «Наследие Кубани» в 2008г.

1. Цели и задачи проекта

Генеральный план является моделью развития поселения на ближайший период (до 2030 г.) и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

#### Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории Новопокровского сельского поселения в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории Новопокровского сельского поселения и определение условий их решения;

определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и на перспективу до 2045 года.

Генеральный план Новопокровского сельского поселения.

Генеральный план Новопокровского сельского поселения.

Фрагмент ГП нас. пунктов.

Фрагмент ГП нас. пунктов.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки поселения зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенных пунктов и за их границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития поселения предложены  следующие  решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной  и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  отдыха;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач  и  обеспечения  экологически  безопасного  развития  территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей поселения, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселения на первую очередь строительства (до 2020 г.), на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития станицы Новопокровской в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная  идея  территориального  развития  состоит  в  следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса поселения - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития поселения, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселения намечен ряд мероприятий, суть  которых  заключается  в  следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров;

- формирование подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны.

ст. Новопокровская – административный центр муниципального образования Новопокровский район и Новопокровского сельского поселения расположена в северо-восточной части Краснодарского края на автодороге краевого значения Сальск-Тихорецк, в 185 км от краевого центра г.Краснодара, в центральной части Новопокровского района.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На расчетный срок проектом предусматривается создание в восточной  и юго-западной частях станицы жилых районов с сетью объектов обслуживания, имеющих удобные связи с общественным центром станицы.

Резервные территории жилой зоны расположены западней и восточней территорий жилой зоны на расчетный срок (поэтапное освоение территорий), до проектируемого автомобильного обхода.

Проектом определено размещение производственной зоны станицы Ново-покровской в северо-западной и южной частях станицы на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий на расчетный срок.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий  и  характера  застройки  каждой  конкретной  зоны.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание трех общественных подцентров жилой зоны, образованных объектами, обеспечивающими  комплекс услуг для современного населенного пункта.

Структура общественных центров и подцентров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных зданий.

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на прилегающих к ним участках жилых кварталов для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса.

Сельское кладбище проектируется в северо-восточной части станицы, как расширение существующего кладбища, существующее кладбище в центральной части станицы предлагается генеральным планом к закрытию.

Проектом предлагается изменение границы ст. Новопокровской в сторону уменьшения территории  населенного пункта в части исключения из границы земель сельскохозяйственного назначения.

п. Горький расположен в восточной части Новопокровского сельского поселения, находится в непосредственной близости от железнодорожной станции железной дороги Сальск-Тихорецк. Населенный пункт представляет собой один земельный участок, занятый существующей усадебной жилой застройкой. Объекты обслуживания в населенном пункте отсутствуют. Так как населенный пункт малочислен (на данный момент проживает 2 человека), увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено.

х. Ея расположен в западной части Новопокровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте отсутствуют.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

В проектную границу населенного пункта включаются производственные базы КФХ, расположенные в северной части станицы.

Предусматривается строительство объектов социального и торгового назначения: спортивная площадка, магазин смешанных товаров.

Производственная зона станицы находится на востоке от населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса.

В восточной части станицы  кладбище к закрытию.

п. Лесничество расположен в юго-западной части Новопокровского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками Объекты обслуживания в населенном пункте отсутствуют.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено (проектное население на расчетный срок расселяется в сохраняемой индивидуальной застройке).

Развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  западной части, на свободных территориях в границах населенного пункта.

Предусматривается строительство объектов социального и торгового назначения: спортивная площадка, магазин смешанных товаров.

На землях населенных пунктов Новопокровского сельского поселения обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Резервные территории жилой застройки представлены исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зон.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенных пунктов заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского Края» от 24 июня 2009 г. N 1381-П.

Схема границ территорий и земель различных категорий.

Схема границ территорий и земель различных категорий.

Схема функционального зонирования

Схема функционального зонирования

2.2. Функциональное зонирование территории

-  Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Новопокровского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном  генеральном  плане, являются:

-установление назначений и видов использования территории поселения;

-подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

-выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами  функционального  зонирования  территории  являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий  в  пределах  функциональных  зон  разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании  землей  и  иной  недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории  являются:

- территориальное  развитие  складывающихся  селитебных  территорий;

- формирование  рекреационных  территорий;

- сохранение  и  развитие  особо  охраняемых  территорий;

- упорядочение функциональной  структуры  территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и  видов  использования  территорий  за  счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных  проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования  по границам, назначению  и  видам  использования  земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном  использовании  территории.

Основаниями  для  проведения  функционального  зонирования  являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические  предпосылки  развития  территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Новопокровского сельского  поселения:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для  данного  объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В генеральном плане Новопокровского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий: памятников историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон, источников водоснабжения, земельные  участки  водного  фондов.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территориями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Территории водного фонда - это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли  лесного фонда  поселения  составляют - 1733,00га.

Земли  водного фонда  поселения  составляют - 667,41га.

На генеральном плане Новопокровского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территории Новопокровского сельского поселения находятся следующие водные объекты: река Ея (водоохранная зона 200 м, прибрежная защитная полоса 50 м), река Корсун (водоохранная зона 100 м, прибрежная защитная полоса 50 м), река Горькая (водоохранная зона 100 м, прибрежная защитная полоса 50 м)

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. На территории Новопокровского сельского поселения на основании действующих лицензий на недропользование на балансе 70 водопунктов, согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 1 января 2010 года.

В графических материалах проекта генерального плана (ГП-1, ГП-4, НВК-1) отображена информация о существующих, стоящих на балансе, 70 источниках водоснабжения с зоной санитарной охраной первого пояса.

На территории Новопокровского сельского поселения установлены границы и режимы зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения  согласно проектам организации зон санитарной охраны девяти водозаборных скважин ОАО «Викор» в ст. Новопокровская, организации зон санитарной охраны водозаборной скважины №61-КЛ ОАО «Новопокровскфермаш», согласно реестру проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого  и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденных департаментом по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края

В соответствии с п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

Зоны санитарной охраны представляют с собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых представлены на территории поселения Новопокровским месторождением глин и неразведанной залежью глин.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта, а так же в разделе 2.12. «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» материалов по обоснованию.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Увеличение территории центра поселения происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенного пункта и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Новопокровский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических  особенностей.

Схема ограничений использования территории СП

Схема ограничений использования территории СП

2.3. Размещение объектов капитального строительства

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

В связи с дальнейшим развитием Новопокровского сельского поселения в целом, а также населенных пунктов поселения, генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности поселков в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой населенных пунктов в общественном центре и подцентрах обслуживания реконструируемых районов. В их составе досугово-развлекательный и торгово-бытовые комплексы, рынки, автостоянки, медицинские учреждения, детские сады, школа, спортивные сооружения, парки, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Ниже в таблицах 30-32 приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения Новопокровского сельского поселения.

Перечень объектов обслуживания

станица Новопокровская

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация муниципального образования Новопокровский район | 1 | 3 | реконстр. |
| 2 | Администрация Новопокровского сельского округа | 1 | 2 | реконстр. |
| 3 | Управление сельского хозяйства Новопокровского района. Отдел капитального строительства | 1 | 2 | реконстр. |
| 4 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новопокровского района. Новопокровское представительство Тихорецкого межрайонного отдела госстатистики. Управление ЗАГСА Краснодарского края по Новопокровскому району | 1 | 2 | памятник архитектуры реконстр. |
| 5 | ГУП Краснодарского края «Земельный центр» | 1 | 1 | реконстр. |
| 6 | Новопокровский филиал ГУП Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация» | 1 | 2 | реконстр. |
| 7 | Районный суд Новопокровского района | 1 | 2 | реконстр. |
| 8 | Служба судебных приставов | 1 | 2 | реконстр. |
| 9 | Уголовно-исполнительная инспекция. Изолятор | 1 | 1 | памятник архитектуры реконстр. |
| 10 | ОВД Новопокровского района | 1 | 2 | реконстр. |
| 11 | Прокуратура Новопокровского района | 1 | 2 | реконстр. |
| 12 | ГИБДД Новопокровского района | 1 | 2 | реконстр. |
| 13 | 44 отряд МЧС России по Новопокровскому району Краснодарского края | 1 | 1 | реконстр. |
| 14 | Военный комиссариат Новопокровского района | 1 | 2 | реконстр. |
| 15 | Паспортно-визовая служба | 1 | 1 | реконстр. |
| 16 | Новопокровский райпотребсоюз. ФГУ «Земельно-кадастровая палата». Нотариальная контора | 1 | 3 | реконстр. |
| 17 | Управление социальной защиты населения Новопокровского района | 1 | 1 | реконстр. |
| 18 | Государственное управление пенсионного фонда Российской федерации Новопокровского района | 1 | 3 | реконстр. |
| 19 | Районное казачье общество Кавказского отдела Кубанского казачьего войска | 1 | 1 | реконстр. |
| 20 | ФГУ Госсеминспекция по Краснодарскому краю | 1 | 1 | реконстр. |
| 21 | Нотариальная контора | 1 | 1 | реконстр. |
| 22 | Районная методическая служба управления образования Новопокровского района | 1 | 1 | реконстр. |
| 23 | Общество охотников и рыболовов Новопокровского района | 1 | 1 | реконстр. |
| 24 | ГУП Краснодарского края Редакция газеты «Сельская газета» | 1 | 2 | реконстр. |
| 25 | Административное здание ОАО «Викор» | 1 | 2 | реконстр. |
| 26 | Административное здание ПСК «Кубань» | 1 | 2 | реконстр. |
| 27 | Административное здание ООО «Агропромбизнес» | 1 | 1 | реконстр. |
| 28 | Административное здание ОАО «Новопокровская газстрой» | 1 | 1 | реконстр. |
| 29 | Административное здание ОАО «Кубаньэнерго» | 1 | 1 | реконстр. |
| 30 | Административное здание ООО «Прогресс-сервис» | 1 | 1 |  |
| 31 | Административное здание ОАО Агрофирма «Новопокровская» | 1 | 2 | реконстр. |
| 32 | Тихорецкое ОСБ № 1802 Юго- Западного банка Сберегательного банка РФ | 2 | 1 | памятник архитектуры |
| 33 | ООО Коммерческий банк «Новопокровский». Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 1 по Краснодарскому краю. Отделение федерального казначейства по Новопокровскому району | 1 | 3 | реконстр. |
| 34 | Расчетно-кассовый центр государственного банка РФ | 1 | 2 | реконстр. |
| 35 | ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 1 | 2 | реконстр. |
| 36 | Новопокровский почтамп УФПС. Новопокровский линейно-технический цех Тихорецкого узла электрической связи | 1 | 2 | реконстр. |
| 37 | ГУ ветеринарии Новопокровского района. ГУ Новопокровская районная ветеринарная лаборатория | 1 | 2 | реконстр. |
| 38 | ФГУ «Краснодарский биоцентр» Новопокровский участок | 1 |  | реконстр. |
| 39 | Новопокровский дорожный филиал ККГУ «Дорожный комитет» | 1 | 2 | реконстр. |
| 40 | Административно-деловой комплекс - конференц зал на 40 мест - кафе на 50 мест - офисные помещения - выставочная галерея 40 м2 | 5 | 2 | проектир. |
| 41 | МУ Музей истории ст. Новопокровской 152 мест | 1 | 1 | реконстр. |
| 42 | Районный дом культуры на 500 мест | 1 | 2 | реконстр. |
| 43 | Дом культуры элеватора на 120 мест | 1 | 2 | реконстр. |
| 44 | Дом культуры сахарного завода на 150 мест |  |  | реконстр. |
| 45 | Кинотеатр «Кубань» | 1 | 1 | реконстр. |
| 46 | Центральная районная библиотека 150 мест,100000 томов | 1 | 1 | памятник архитектуры |
| 47 | Мемориальный комплекс: Памятник землякам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, 1980 г.; Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 г.г.. Центральная площадь. | 1 | - | памятник истории |
| 48 | Памятник В. И. Ленину, 1927 г. | 1 | - | памятник монументального искусства |
| 49 | Скульптурная композиция «Ленин в октябре», 1967 г. | 1 | - | памятник монументального искусства |
| 50 | Церковь. Молитвенный дом | 1 | 1 | реконстр. |
| 51 | Церковь | 1 | - | пректир. |
| 52 | Парк с аттракционами | 1 | - | реконстр. |
| 53 | Танцевальная площадка | 1 | - | реконстр. |
| 54 | Культурно-бытовой комплекс - зрительный зал на 150 мест - танцкласс 60 м2 - кафе 30 мест -магазин на 100 м2 торговой площади -аптека - мастерские по ремонту бытовой техники на 25 рабочих мест - салон красоты -молочная кухня на 100 порций | 2 | 2 | проектир. |
| 55 | Развлекательно-досуговый центр - кинозал на 150 мест - интернет кафе на 25 мест - бильярдная - видеотека | 3 | 2 | проектир. |
| 56 | Мемориальный сквер | 1 | - | проектир. |
| 57 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 | 1 | 3 | реконстр. |
| 58 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 | 1 | 1 | реконстр. |
| 59 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 8 | 1 | 1 | памятник архитектуры |
| 60 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 10 | 1 | 2 | реконстр. |
| 61 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | 1 | 3 | реконстр. |
| 62 | Средняя коррекционная общеобразовательная школа-интернат | 1 | 1 | ценная историч. застройка |
| 63 | Учебно-курсовой комбинат | 1 |  | реконстр. |
| 64 | Дом творчества молодежи. Детская школа исскуств. Центр внешкольной работы «Родные истоки» | 1 | 2 | реконстр. |
| 65 | Музыкальная школа | 1 | 1 | памятник архитектуры, реконстр. |
| 66 | Новопокровский филиал Кропоткинского юридического техникума | 1 | 1 | реконстр. |
| 67 | Начальная общеобразовательная школа на 200 | 1 | 2 | проектир. |
| 68 | Средняя общеобразовательная школа на 450 мест | 3 | 2 | проектир. |
| 69 | МДОУ детский сад № 1 | 1 | 1 | реконстр. |
| 70 | МДОУ детский сад № 2 | 1 | 1 | реконстр. |
| 71 | Ясли-сад № 6 | 1 | 2 | реконстр. |
| 72 | МДОУ детский сад № 11 «Светлячок» | 1 | 2 | реконстр. |
| 73 | МДОУ детский сад № 37 | 1 | 2 | реконстр. |
| 74 | МДОУ детский сад № 42 «Солнышко» | 1 | 2 | реконстр. |
| 75 | МДОУ детский сад № 36 «Родничок» | 1 | 2 | реконстр. |
| 76 | Детское дошкольное учреждение на 150 мест | 4 | 2 | проектир. |
| 77 | Детская спортивная юношеская школа | 1 | 1 | реконстр. |
| 78 | Школа бокса | 1 | 1 | памятник архитектуры реконстр. |
| 79 | Спортивный зал | 1 | ангар | реконстр. |
| 80 | Стадион большой | 1 | - | реконстр. |
| 81 | Спортивный комплекс - тренажерные залы 120 м2 - фитнес 30 м2 - теннисные корты (2 шт.) | 1 | - | проектир. |
| 82 | Лодочная станция | 5 | 1 | проектир. |
| 83 | Спортивно-развлекательный комплекс - бильярдная - игротека 50 м2 площади пола - тренажерные залы 120 м2 - фитнес 30 м2 - плавательный бассейн (крытый) 120 м2 | 2 | 2 | проектир. |
| 84 | Спортивно-оздоровительный комплекс - тренажерный зал 60 м2 - спортзал общего пользования 200 м2 - сауна 20 мест | 3 | 2 | проектир. |
| 85 | Тренажерный зал 150 м2 | 1 | 1 | проектир. |
| 86 | База отдыха на 120 отдыхающих: - пляж; - кафе; - лодочная станция; - дом рыбака; - административное здание; - столовая на 120 мест; - коттеджи 1-2 этажные на 4-8 мест. | 1 | 1 | проектир. |
| 87 | Ипподром: - административное здание; - конно-спортивная школа; - площадка ипподрома на шесть беговых дорожек - монежи (летний и зимний) | 1 | 1 | проектир. (инвестиц. площадка) |
| 88 | МУЗ «Центральная районная больница Муниципального образования Новопокровский район» | 1 | 2 | реконстр. |
| 89 | Дневной стационар центральной районной поликлиники. Отделение скорой медицинской помощи | 1 | 1 | реконстр. |
| 90 | Центральная районная поликлиника | 1 | 2 | реконстр. |
| 91 | Детская районная поликлиника | 1 | 2 | реконстр. |
| 92 | Центр ГСЭН по Новопокровскому району | 1 | 1 | реконстр. |
| 93 | Бактериологическая лаборатория центральной районной поликлиники | 1 | 1 | реконстр. |
| 94 | Кабинет окулиста | 1 | 1 | реконстр. |
| 95 | Стоматологический кабинет | 1 | 1 | реконстр. |
| 96 | ООО «Центральная аптека № 186» | 1 | 1 | реконстр. |
| 97 | ООО «Оксфарм» | 1 | 1 | реконстр. |
| 98 | Дом ветеранов ПСК «Кубань» (дом престарелых с проживанием) | 1 | 1 | реконстр. |
| 99 | Дом инвалидов | 1 | 1 | реконстр. |
| 100 | Магазин «Автозапчасти» | 1 | 1 | сущ. |
| 101 | Магазин РАЙПО «Продукты» | 2 | 1 | сущ. |
| 102 | Магазин «Мебель» | 1 | 1 | сущ. |
| 103 | Магазин «Магнит» | 1 | 1 | сущ. |
| 104 | Магазин «Хозяйственные товары» | 3 | 1 | сущ. |
| 105 | Магазин «Продукты» | 6 | 1 | сущ. |
| 106 | Магазин-склад оптовой торговли | 2 | 1 | сущ. |
| 107 | Магазин РАЙПО № 10 «Мебель», «Хозяйственные товары» | 1 | 1 | сущ. |
| 108 | Магазин «Одежда» | 1 | 1 | сущ. |
| 109 | Магазин № 33 «Техника» | 1 | 1 | сущ. |
| 110 | Магазин РАЙПО, игровые автоматы | 1 | 1 | сущ. |
| 111 | Магазин продовольственных товаров | 10 | 1 | сущ. |
| 112 | Магазин смешанных товаров | 13 | 1 | сущ. |
| 113 | Магазин «Магнолия» | 1 | 1 | сущ. |
| 114 | Магазин промышленных товаров | 2 | 1 | сущ. |
| 115 | Магазин «Игрушки» | 1 | 1 | сущ. |
| 116 | Магазин медицинского оборудования | 1 | 2 | сущ. |
| 117 | Магазин «Рыба» | 1 | 1 | сущ. |
| 118 | Магазин «Автозапчасти», шиномонтажная | 1 | 1 | сущ. |
| 119 | Магазин «Цветы» | 2 | 1 | сущ. |
| 120 | Магазин «Обувь» | 1 | 1 | сущ. |
| 121 | Магазин отделочных материалов | 1 | 1 | сущ. |
| 122 | Магазин детских и продовольственных товаров | 1 | 1 | сущ. |
| 123 | Магазин ООО «Ритуал» | 1 | 1 | сущ. |
| 124 | Магазин № 6 «Валентина» | 1 | 1 | сущ. |
| 125 | Магазин-закусочная | 1 | 1 | сущ. |
| 126 | Магазин строительных и продовольственных товаров | 1 | 1 | сущ. |
| 127 | Магазин строительных материалов, столярная мастерская | 1 | 1 | сущ. |
| 128 | Магазин «Все для дома» | 1 | 1 | сущ. |
| 129 | Магазин «Овощи» | 1 | 1 | сущ. |
| 130 | Рынок | 2 | 1 | сущ. |
| 131 | Универмаг «Быт Кубани» | 1 | 2 | сущ. |
| 132 | Торговый комплекс | 3 | 1 | сущ. |
| 133 | Придорожное кафе | 1 | 1 | сущ. |
| 134 | Кафе-закусочная | 2 | 1 | сущ. |
| 135 | Кафе | 1 | 1 | сущ. |
| 136 | Кафе «Татьяна» | 1 | 1 | сущ. |
| 137 | Пивной бар | 1 | 2 | сущ. |
| 138 | Столовая РАЙПО | 1 | 1 | сущ. |
| 139 | Кулинария | 1 | 1 | сущ. |
| 140 | Кафе «Магнолия» | 1 | 1 | сущ. |
| 141 | Кафе «Придорожное» | 1 | 1 | сущ. |
| 142 | Кафе, пивной бар | 1 | 1 | сущ. |
| 143 | Кафе, магазин | 1 | 1 | сущ. |
| 144 | Кафе «С. А. В. А.» | 1 | 2 | сущ. |
| 145 | Кафе «Пристань» | 1 | 1 | сущ. |
| 146 | Фотоцентр «Коника» | 1 | 2 | сущ. |
| 147 | Парикмахерская | 1 | 1 | сущ. |
| 148 | Гостиница | 1 | 2 | сущ. |
| 149 | Банно-прачечный комбинат | 1 | 2 | сущ. |
| 150 | Салон по ремонту компьютерной техники | 1 | 1 | сущ. |
| 151 | ОАО «Краснодарзооветснаб» | 1 | - | сущ. |
| 152 | Салон для новобрачных | 1 | 2 | проектир. |
| 153 | Магазин № 4 «Горячий хлеб» | 1 | 1 | проектир. |
| 154 | Торговые павильоны пром. и прод. товаров на 40 м2 торговой площади | 23 | 1 | проектир. |
| 155 | Магазин пром. и прод. товаров | 1 | 1 | проектир. |
| 156 | Торговый павильон продовольственных товаров | 5 | 1 | проектир. |
| 157 | Кафе на 20 мест | 16 | 1 | проектир. |
| 158 | Кафе-столовая на 50 мест | 1 | 2 | проектир. |
| 159 | Интернет-кафе на 30 мест | 3 | 1 | проектир. |
| 160 | Гостиница на 10 мест | 1 | 2 | проектир. |
| 161 | Летнее кафе с танцплощадкой на 30 мест | 4 | - | проектир. |
| 162 | Многофункциональные здания с торгово-бытовыми объектами: - магазины на 100 м2 торговой площади - химчистка (фабрика) на 20 кг/смену; - аптека - молочная кухня (на 150 порций) - мастерские по ремонту бытовой техники на 20 рабочих мест | 3 | 2 | проектир. |
| 163 | Рынок стройматериталов: - администрация рынка - торговые павильоны на 300 м2 торговой площади - кафе-закусочная на 40 мест | 1 | - | проектир. |
| 164 | Торговая база строительных материалов | 1 | - | проектир. |
| 165 | Рынок с/х продукции: - административное здание - магазины продтоваров на 400 м2 торговой площади | 1 | - | проектир. |
| 166 | Торговый центр на 2000 м2 торговой площади | 2 | 2 | проектир. |
| 167 | Торговый центр на 3000 м2 торговой площади (Райпищекомбинат - бывший) | 1 | 3 | проектир. |

хутор Ея

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка | 1 | - | проект. |
| 2 | Магазин смешанных товаров | 1 | 1 | проект. |

поселок Лесничество

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка | 1 | - | проект. |
| 2 | Магазин смешанных товаров | 1 | 1 | проект. |

Схема улично-дорожной сети СП

Схема улично-дорожной сети СП

2.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры

К зоне транспортной инфраструктуры в Новопокровском сельском поселении относятся автомобильные дороги регионального значения: ст-ца Кавказская - ст-ца Новопокровская III-IV технической категории, г. Тихорецк – с.Белая Глина- граница Ростовской области III технической категории, ст. Новопокровская – ст. Плоская- III-IV технической категории.

На территории придорожной полосы автодороги г. Тихорецк – с.Белая Глина- граница Ростовской области предусмотрено размещение объекта придорожного сервиса – автозаправочной станции, при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами.

Проектом предусматривается строительство западного, южного и восточного автомобильных обходов станицы Новопокровской. С учетом существующего обхода по ул. Толстого вокруг станицы создается объездная автомобильная дорога, которая позволит организовать транзитное движение в обход станицы.

На пересечениях автомобильных дорог планируется строительство транспортных развязок в одном уровне, так как примыкающие дороги относятся к IV – III категории.

Пересечение автомобильных дорог с железной дорогой предусмотрено в 1-ом уровне.

В населенных пунктах поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающим к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов  решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

2.3.3. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.3.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Новопокровского сельского поселения на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Новопокровское сельское поселение расположено в центральной части Новопокровского района. В его состав входит ст.Новопокровская, п.Лесничество, п.Горький.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоАрхСтройПроект», выполненного в 2008г. для проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Новопокровского района Краснодарского края», к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- просадка грунтов;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, а также на водоразделах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III,   следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

К подтопленным площадям отнесены участки ложбин стока в разных частях проектируемой территории.

Затопление территории поверхностными водами распространено в излучинах реки Ея, Корсун, Горькая Балка и в ложбинах стока во время паводков, в период выпадения катастрофических осадков.

Заболачивание территории развито в устьях балок.

Эрозионно-аккумулятивные процессы на проектируемой территории распространены в балках, оврагах и ложбинах.

Просадка грунтов наблюдается в пределах надпойменных террас, на склонах и водоразделах.

Дефляция наиболее активно протекает в период черных пыльных бурь.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая технические решения, принятые при разработке раздела «Инженерная подготовка территории» для генерального плана ст.Новопокровской, выполненного ранее предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от дефляции.

3. Благоустройство водоемов.

4. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: просадка грунтов, подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железебетонным конструкциям в ложбинах стока, склонах и водоразделе, повышенная сейсмичность.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Новопокровского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящихся в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф проектируемой территории характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Схемой инженерной подготовки территории предполагается организация поверхностного водостока со всей проектируемой территории.

Для ст.Новопокровской институтом ОАО «ИТРКК» в 2006г. был разработан генеральный план, в состав которого входит раздел пояснительной записки «Инженерная подготовка территории» и чертежи «Схема инженерной подготовки территории. М 1:5000», «Схема вертикальной планировки территории. М 1:5000». При разработке раздела учитывались расчетные расходы поверхностных сточных вод, формирующихся как в пределах селитебной территории населенного пункта, так и с территории, примыкающей к нему. При разработке генерального плана Новопокровского сельского поселения выполнена корректировка границ ст. Новопокровской, в связи с чем изменились площади водосборных бассейнов.

Согласно решениям ранее разработанного генерального плана на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана составляет 25419 л/сек.га. Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Основными водоприемниками водостоков являются реки Ея, Корсун, Горькая, многочисленные  балки, каналы, пруды.

На стадии разработки генплана поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть населенного пункта.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Новопокровского сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод.

4. Противоэрозионные мероприятия.

5. Защита от подтопления, затопления и заболачиваемости территории.

6. Устранение просадочных свойств грунтов.

7. Защита от ветровой дефляции.

Защита от подтопления, затопления и

заболачиваемости территории

На проектируемой территории выделены следующие геоморфологические элементы:

- долина рек Ея, Корсун, Горькая;

- склоны межбалочных водоразделов;

- ложбины стока.

Главными водными  артериями Новопокровского сельского поселения Новопокровского района являются реки: Ея,  Горькая, Корсун.

Степная река Ея является второй по длине рекой Краснодарского края.

Длина реки – 311км, площадь водосбора – 8650км2 . Берет начало река от слияния двух рек – Карасуна и Упорной – в пяти километрах от станицы Новопокровской.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование рек;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В районе к таким площадям отнесены территории пойм рек  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям только в пределах пойменных террас, надпойменных террас и склонов.

В станице Новопокровской и др. населенных пунктах сельского поселения к таким площадям отнесены территории долины рек Ея, Карсун и Горькая и устья ложбин стока.

Затопление территории поверхностными водами распространено на пойме, вблизи русла, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пойме, вдоль русла в вогнутых излучинах реки, в устьях балок. Причинами заболачивания являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

Защита от подтопления должна включать:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

- -создание водопропускных сооружений;

- -регулирование стока поверхностных вод и т.д.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам рек и балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Дренирование территории

с высоким стоянием грунтовых вод

Проектом предусматривается засыпка или намыв подтапливаемых территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим, непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Новопокровского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии.

На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел рек, балок,  профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов  одерновкой,  плитами, мощением, подпорными стенками;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Устранение просадочных свойств грунтов

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ -  на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

На проектируемой территории уязвимыми для дефляции можно считать незастроенные склоны межбалочных водоразделов. Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов сеткой Макмат и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их истока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Основными факторами, осложняющими строительство на территории Новопокровского сельского поселения, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление, затопление и заболачивание пониженных участков поверхности;

- повышенная агрессивность подземных вод;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Большая часть проектируемой территории застроена, часть территории свободна от застройки.

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

- простыми условиями (I категория);

- условиями средней сложности (II категория);

- сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

- просадочные грунты;

- органо-минеральные (илы).

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II тип – грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

В границах проектируемого генерального плана выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

Грунты первого типа грунтовых условий по просадочности выделены:

- в пределах надпойменной террасы (ИГЭ-4 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа. Распространены с поверхности, как покровные до глубины 2.5-4.5м.);

- в пределах склонов и водоразделов (ИГЭ-9 – суглинки твердые, тяжелые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа.)

- в пределах склонов и водоразделов (ИГЭ-2 – суглинки, тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 80 кПа. Залегают до глубины 5.0м.);

- в пределах водораздела, распространены локально (ИГЭ-4 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 50 кПа. Просадка от собственного веса составляет 5.55 см. Залегают с поверхности до глубины 6.0м и более).

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русла рек Ея, Корсун, Горькая и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0м и более.

Заключение и рекомендации по строительству

Рельеф территории равнинный, с элементами речных долин, террасированный с общим уклоном на север-северо-запад.

Подземные воды на пойме, надпойменных террасах и склонах характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям. На водоразделах подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Из специфических грунтов в пределах площади изысканий распространены:

-просадочные грунты;

-органо-минеральные (илы).

К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

подтопление;

затопление;

заболачивание;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

просадка грунтов;

дефляция, пыльные бури;

сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории населенных пунктов Новопокровского сельского поселения являются – агрессивность подземных вод, просадка грунтов,подтопление и сейсмичность, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,0 – 1,6 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

Закрепление грунтов по методу «Геокомпозит» позволяет повысить прочностные и деформационные свойства, а коэффициент фильтрации уменьшить в десятки-сотни и даже тысячу раз, тем самым решая актуальные проблемы современных городов и поселков.

Метод армирования грунтового массива основан на управляемом инъектировании расчетных объемов твердеющих растворов по специально рассчитанной объемно-планировочной схеме. Инъектирование спецрастворов производится при давлениях значительно превышающих прочность грунтов. Вследствие этого при таком инъектировании происходит гидроразрыв грунтов в массиве. При этом трещины его заполняются раствором, формируя при затвердевании прочный, хаотичный внутримассивный каркас. Не извлекаемые инъектора, выполняют роль свай, создавая тем самым единое монолитное основание на заданной глубине.

В состав инъекционного раствора могут входить в различных пропорциях такие материалы как цемент, песок, глина, жидкое стекло и т.д., в целом называемые после схватывания «цементным камнем».

Кроме, перечисленных мероприятий необходимо применение сульфатостойких цементов и антисейсмические мероприятия;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонам. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение данных работ создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Выбор средств и способов по инженерной защите от опасных геологических процессов на конкретных объектах строительства принадлежит проектировщику после инженерных изысканий соответствующей стадии и направленности.

2.3.3.2. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Новопокровское сельское поселение входят: ст.Новопокровская, пос.Горький, х.Ея, пос.Лесничество. Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до глубины 15.0 м:

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (aQIII).

Аллювиальные отложения (аQIV) распространены в поймах рек и представлены глинами и суглинками, от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с включениями гнезд песка. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными, иловатыми.

Пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) распространены в балках и представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и, возможно, суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для низовий склонов и представлены суглинками непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vd QIII)  распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и  непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII) залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами (vdQII, vdQI, vdQЕ ).

Установившийся уровень грунтовых вод находится на глубине 5,0 м ниже поверхности земли.

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, с учетом существующего положения застройки станицы Новопокровской.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов Новопокровского сельского поселения. Источниками водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах №1 -4.

Расход воды составляет:

ст.Новопокровская

- на современное состояние Q = 7878,55 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 10743,76 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 11201,75 м3/сут.

пос.Горький

- на современное состояние Q = 0,61 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 0,65 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 0,65 м3/сут.

х.Ея

- на современное состояние Q = 19,09 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 20,48 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 20,48 м3/сут.

пос.Лесничество

- на современное состояние Q = 17,27 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 18,53м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 18,53 м3/сут.

###### Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Для обеспечения водой населения станицы Новопокровской на расчетный срок проектируется строительство 2-х узлов водозаборных сооружений по ул.Заводской и ул.Советской производительностью 5,0 и 7,0 тыс.м3/сут. в составе:

- 9-и кустов артскважин по 2 скважины в кусте;

- 4-х резервуаров для хозпитьевого противопожарного запаса воды (по 2 резервуара на каждом узле водопроводных сооружений);

- насосной станции II подъема – 2 шт.;

- станции очистки воды (электролизная) – 2 шт.;

- зоны строгого режима.

Для обеспечения водой населения х.Ея и пос Лесничество предусматриваются водозаборные сооружения производительностью 25м3/сут в составе:

- артскважин - 1 куст (в кусте одна скважина рабочая, одна резервная);

- башни Рожновского с емкостью бака 25 м3.

Для обеспечения водой пос.Горький предусматриваются индивидуальные скважины с установкой фильтров тонкой очистки.

Схема водоснабжения

Данным проектом для ст.Новопокровской, х.Ея и п.Лесничество предусматривается централизованное водоснабжение с развитием новых узлов водозаборных сооружений.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть. Для очистки воздуха поступающего в резервуары предусматриваются фильтры-поглотители.

Для обеззараживания воды на площадках головных водозаборных сооружений предусматривается строительство станций водоподготовки с  электролизной установкой. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо все сети усадебной застройки и частного сектора переключить на новый узел водопроводных сооружений, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Источник водоснабжения

Источником водоснабжения являются артезианские скважины с дебитом 25 м3/сут.

Согласно заключению ГУП «Кубаньгеология» от 28.01.03г. в гидрогеологическом отношении станица Новопокровская расположена в зонах восточного крыла Азово-Кубанского артезианского бассейна. Водоносные горизонты приурочены к пескам миоценовых, понтических отложений, отложений среднего и верхнего плиоцена и лессовидными суглинками четвертичных отложений. В настоящее время водоснабжение станицы Новопокровской осуществляется за счет эксплуатации водоносного комплекса понтических отложений.

Водоносный комплекс понтических отложений залегает в интервале глубиной от 170-197 до 260-300 м. Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками, в нижних горизонтах водоносного комплекса часто встречаются ракушки. Мощность отдельных прослоев песка варьирует от 3-9 до 12-20 м, иногда – 34 м, количество их 3-5, эффективная мощность равна 18-41 м.

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 20-25 м3/ч при понижении уровня воды на 9-54 м. Коэффициент фильтрации составляет 2-3 м/сут, водопроводимость – 75 м2/сут, пьезопроводность – 5х100000.

Гидравлический уклон равен 0,0007 при северном направлении потока подземных вод. Пьезометрические уровни при бурении скважин устанавливается на глубине от 6 до 38 м.

По химическому составу воды комплекса гидрокарбонатные натриевые, соответствуют ГОСТу «Вода питьевая». Сухой остаток равен 0,5-0,7 г/л, жесткость общая 0,4-2,0 мг-экв/л.

Исходя из гидрогеологических условий района работ, к эксплуатации рекомендуется водоносный комплекс понтических отложений.

Глубина проектной скважины может быть 260 м. Конструкция предлагается двухколонная: рабочая колонна диаметром 219 мм устанавливается в интервале от +0,5 м до 120 м, фильтровая колонна диаметром 146 мм устанавливается в интервале от 115 до 260 м. Фильтры сетчатые с гравийной обсыпкой. Ориентировочные интервалы водоносных горизонтов, подлежащих каптированию фильтрами, следующие: 179-186 м; 224-258 м. Эти интервалы будут уточняться по данным каротажа ствола скважины по окончанию бурения. В соответствии с данными каротажа могут быть изменены интервалы установки фильтров. Пьезметрический уровень ожидается на глубине 50 м. Проектный дебит – 25 м3/час может быть получен при понижении уровня воды на 30 м. В качестве водоподъемного оборудования при достигнутом дебите – 25 м3/час рекомендуется насос типа ЭЦВ 8-25-150.

Табл 4.Данные по водопотреблению-вставить в ПЗ

Табл 5.Данные по водопотреблению-вставить в ПЗ

Табл 6.Данные по водопотреблению-вставить в ПЗ

Табл 7.Данные по водопотреблению-вставить в ПЗ

Противопожарное водоснабжение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице №5 СНиП 2.04.02-84* и составляет для населенного пункта при числе жителей до 25 тыс.чел. и застройке зданиями высотой выше 3-х этажей – два пожара по 15 л/с. Расход на наружное пожаротушение в пос.Горький, х.Ея. пос.Лесничество – 5 л/с.

Внутреннее пожаротушение принимается по диктующему объекту (клуб) – 2 струи по 5 л/с в ст.Новопокровской.

Общий расход воды на пожаротушение составит: 40 л/с для ст.Новопокровской и 5 л/с для пос.Горький, х.Ея. пос.Лесничество.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых водопроводных сетях.

Объем неприкосновенного пожарного запаса воды определяем из условия обеспечения 3-х часового расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение при наибольшем расходе воды на хозпитьевые нужды.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой-противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 100-300 мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Объем работ по водопроводу

Таблица 8

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст.Новопокровская |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-200 | сталь полиэтилен | 65000 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 300 | сталь | 700 |
| 3 | Бурение скважины с насосной станцией I подъема |  |  | 9 кустов по 2 артскважины |
| 4 | Резервуары железо-бетонные V=1000 м3 |  |  | 4 |
| 5 | Насосная станция II подъема |  |  | 2 |
| 6 | Станция очистки вод (электролизная) |  |  | 2 |
|  |  | х.Ея |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 90 | полиэтилен | 2000 |
| 2 | Бурение скважины с насосной станцией I подъема |  |  | 1 куст по 2 артскважины |
| 3 | Башня Рожновского с баком емк.25 м3 |  |  | 1 |
|  |  | пос.Лесничество |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 90 | полиэтилен | 2000 |
| 2 | Бурение скважины с насосной станцией I подъема |  |  | 1 куст по 2 артскважины |
| 3 | Башня Рожновского с баком емк.25 м3 |  |  | 1 |
|  |  | пос.Горький |  |  |
| 1 | Бурение скважины с насосной станцией I подъема и фильтрами тонкой очистки |  |  | 1 |

Канализация

Хозяйственно-бытовая канализация станицы Новопокровской разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке ДП ГУП «Крайжилкомресурс» «Новопокровские тепловые сети» и заключения центра ГСЭН Новопокровского района Краснодарского края централизованной канализацией охвачено менее 30% станицы Новопокровской. Состояние канализационных коллекторов низкое. Канализованы многоквартирные дома микрорайона поселка сахарного завода и дома в центральной части станицы.

Расход сточных вод, поступающих на существующие очистные сооружения – 0,2 тыс.м3/сут, очистка биологическая, место сброса – поля фильтрации.

В пос.Горький, пос.Лесничество, х Ея, согласно справке  администрации от 01.06.2010г., централизованная канализация отсутствует.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки, согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 6 - 9.

Расход стоков составляет:

ст.Новопокровская

- на современное состояние Q = 7048,65 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 9880,06 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 10491,25 м3/сут.

пос.Горький

- на современное состояние Q = 0,51 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 0,55 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 0,55 м3/сут.

х.Ея

- на современное состояние Q = 15,94 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 17,33 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 17,33 м3/сут.

пос.Лесничество

- на современное состояние Q = 14,42 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 15,68м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 15,68 м3/сут.

Схема канализации определяется рельефом местности и планируемой застройкой.

Проектом канализации в ст.Новопокровской с учетом вертикальной планировки территории запроектированы канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей.

Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой застройки секционной и усадебной отводятся самотечной сетью канализации в приемные резервуары канализационных насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на очистные сооружения.

В существующих насосных станциях в связи с увеличением количества стоков от проектируемой усадебной и секционной застройки предусмотреть замену насосного оборудования.

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков запроектированы очистные сооружения производительностью 11,0 тыс. м3/сут. на расчетный срок.

К строительству предлагаются новые технологии для очистки сточных вод. Разработаны проекты очистных сооружений с камерами смешения производительностью от 200 до 25000 м3/сут, состоящие из секций, которые работают автономно и объединены общей камерой смешения технологическими трубопроводами и циркуляционными насосами. Использование камер смешения обеспечивает снижение концентраций загрязнения по БПК до 7-15 мг/л, взвешенных веществ – до 3-10 мг/л.

Выпуск очищенных сточных вод с очистных сооружений ст.Новопокровской запроектирован в р. Ея.

В пос.Лесничество, пос.Горьком, х.Ея проектом предлагаются очистные сооружения производительностью 25м3/сут, 1м3/сут, 20м3/сут соответственно.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» г.Краснодар, «Экотор» г.Краснодар, «Лига Б» г.Москва.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме.

Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем или балку.

Объем работ по канализации

Таблица 9

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во, м, шт |
|  | ст.Новопокровская |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 | полиэтилен | 3500 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтилен | 25000 |
| 3 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтилен | 10000 |
| 4 | Трубы канализационные самотечные | 400 | полиэтилен | 2500 |
| 5 | Трубы канализационные самотечные | 500 | ж/бет. | 3000 |
| 6 | Трубы канализационные самотечные | 700 | ж/бет. | 3000 |
| 7 | Трубы напорные | 80-100-200 | полиэтилен | 16000 |
| 8 | Трубы напорные | 400 | полиэтилен | 3000 |
| 9 | Трубы напорные | 300 | полиэтилен | 6500 |
| 10 | Трубы напорные | 200 | полиэтилнен | 6500 |
| 11 | Канализационная насосная станция | 9 м | стеклопластик | 2 |
| 12 | Канализационная насосная станция | 2 м | стеклопластик | 10 |
| 13 | Станция биологической очистки произв. 11 тыс. м3/сут |  |  | 1 |
| 14 | Станция доочистки производительностью 11тыс.м3/сут |  |  | 1 |
|  | пос.Горький |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 | полиэтилен | 350 |
| 2 | Очистные сооружения производительностью 1 м3/сут |  |  | 1 |
|  | пос.Ея |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 | полиэтилен | 2000 |
| 2 | Очистные сооружения производительностью 25 м3/сут |  |  | 1 |
|  | пос.Лесничество |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 | полиэтилен | 1200 |
| 2 | Очистные сооружения производительностью 20 м3/сут |  |  | 1 |

Расчет по водоотведению табл 10

Расчет по водоотведению табл 11

Расчет по водоотведению табл 12

Расчет по водоотведению табл 13

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Данный раздел составлены на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются на земледельческие поля орошения.

Насосные станции приняты заводского изготовления комплектные из стеклопластика , что исключает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 14

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г. | Расчетный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Новопокровская |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 7878,55 | 11201,75 | 10743,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 7878,55 | 11201,75 | 10743,76 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 72000,00 | 50000,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 7048,65 | 10491,25 | 9880,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 7048,65 | 10491,25 | 9880,06 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 47000,00 | 33000,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 26000,00 | 18000,00 |
| пос.Горький |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 0,61 | 0,65 | 0,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 0,51 | 0,55 | 0,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 0,51 | 0,55 | 0,55 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 350,00 | 245,00 |
| х.Ея |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 19,09 | 20,48 | 20,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 19,09 | 20,48 | 20,48 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 2000,00 | 1400,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 15,94 | 17,33 | 17,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 15,94 | 17,33 | 17,33 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2000,00 | 1400,00 |
| пос.Лесничество |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 17,27 | 18,53 | 18,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 17,27 | 18,53 | 18,53 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 2000,00 | 1400,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 14,42 | 15,68 | 15,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 14,42 | 15,68 | 15,68 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1200,00 | 840,00 |
| Новопокровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 7915,52 | 11241,41 | 10783,42 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 7915,52 | 11241,41 | 10783,42 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 76000,00 | 52800,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 7079,52 | 10524,81 | 9913,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 7079,52 | 10524,81 | 9913,62 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 50550,00 | 35485,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 26000,50 | 18000,00 |

2.3.3.3. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-9/4 от 2.08.2010г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Новопокровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Новопокровская, п. Горький, х. Ея, п. Лесничество.

Перспективная численность населения

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Новопокровское сельское поселение, всего | 19976 | 21922 | 20672 |
| 1 | ст. Новопокровская | 19854 | 21800 | 20550 |
| 2 | п. Горький | 2 | 2 | 2 |
| 3 | х. Ея | 63 | 63 | 63 |
| 4 | п. Лесничество | 57 | 57 | 57 |

В составе генерального плана развития Новопокровского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 2 и 3.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 16

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. |  | На I очередь строительства 2020г. |
| станица Новопокровская |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 12930 | 12270 |  |
|  | - проектируемый | 1500 | 1272 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 4423 | 4423 |  |
|  | - проектируемый | 2962 | 2471 |  |
| 3 | Наружное освещение | 230 | 212 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 17583 | 16905 |  |
|  | б) Проектируемые | 4462 | 3743 |  |
|  | Итого: а) + б) | 21617 | 20648 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 15132 | 14454 |  |
| поселок Горький |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1 | 1 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1 | 1 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 1 | 1 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1 | 1 |  |
| хутор Ея |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 50 | 33 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 17 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 51 | 34 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 17 |  |
|  | Итого: а) + б) | 51 | 51 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 36 | 36 |  |
| поселок Лесничество |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 31 | 31 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 31 | 31 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 31 | 31 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 22 | 22 |  |
| Новопокровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 13012 | 12335 |  |
|  | - проектируемый | 1500 | 1289 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 4423 | 4423 |  |
|  | - проектируемый | 2962 | 2471 |  |
| 3 | Наружное освещение | 232 | 214 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 17667 | 16972 |  |
|  | б) Проектируемые | 4462 | 3760 |  |
|  | Итого: а) + б) | 21703 | 20732 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 15190 | 14512 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от следующих подстанций:

- ПС-110/35/10 кВ "Новопокровская" мощностью 2х16,0 МВА;

- ПС-35/10 кВ "Лотос" мощностью 4,0 МВА;

- ПС-35/10 кВ "Метеор" мощностью 4,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская»:

- Замену силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2x16,0 МВА на трансформаторы мощностью 2x25,0 МВА, с РПН.

- Реконструкцию ОРУ 110 кВ с монтажом 2 СШ 110 кВ, линейной ячейки 110 кВ, секционного элегазового выключателя, заменой ОД и КЗ 110 кВ в цепях трансформаторов Т-1, Т-2 на элегазовые выключатели 110 кВ.

- Замену существующих разъединителей РЛНДЗ-110 кВ на РГ или РГП - 110 кВ - 2 комплекта.

- Реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой существующих МВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ, монтажом 2СШ 35 кВ, установкой секционного элегазового выключателя, всего - 6 шт. выключателей.

- Замену существующих разъединителей РЛНДЗ-35 кВ на РГ или РГП- 35 кВ - 9 комплектов.

- Замену РВС 35 кВ на ОПН - 2 шт.

- Замену РВП 10 кВ на ОПН - 9 шт.

- Замену ячеек 1, 2 секций шин РУ 10 кВ на ячейки типа К-59 - 19 шт. и установку 2-х дополнительных линейных ячеек (К-59) на каждую секцию шин РУ 10 кВ. Выключатели принять вакуумные. Предусмотреть замену вводных выключателей 10 кВ Т-1, Т-2 и секционного выключателя 10 кВ на вакуумные выключатели с номинальным током соответственно мощности новых силовых трансформаторов.

- Реконструкцию канала ВЧ-связи «Новопокровская – Первомайская - Тихорецк» на аппаратуре АКСТ – «Линия М».

- Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

- Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Тихорецких электрических сетей.

Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Новопокровская - Меклета» (провод АС-150, протяженностью 28,0 км), кроме того для замыкания радиальных участков сети 110 кВ, имеющих недостаточное резервирование по сети 35 кВ, рекомендуется строительство ВЛ-110 кВ «Новопокровская - Салют» (провод АС-150, протяженностью 22,0 км), для этого предусмотреть:

- Реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Меклета» с расширением ОРУ-110 кВ, установкой линейной ячейки 110 кВ и секционного выключателя 110 кВ.

- Реконструкцию РЗА, объем работ согласовать с Тихорецкими электрическими сетями и ОАО «Кубаньэнерго».

- Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Тихорецких электрических сетей.

На ПС 35/10 кВ «Метеор»:

- Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА.

- Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА со всем комплектующим оборудованием.

- Реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой ОД и КЗ 35 кВ в цепи трансформатора Т-1, СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ и установкой элегазового выключателя в цепи силового трансформатора Т-2, всего - 3 шт.

- Замену существующих разъединителей РНДЗ-35 кВ на РГ или РГП- 35 кВ - 5 комплектов.

- Замену РВС 35 кВ на ОПН - 3 шт.

- Замену РВП 10 кВ на ОПН - 6 шт.

- Монтаж 2-ой секции шин 10 кВ с 10-ю ячейками типа К-59, с вакуумными выключателями 10 кВ и секционным выключателем 10 кВ.

- Замену ячеек 1-ой секций шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59 - 9 шт.

- Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

- Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Тихорецких электрических сетей.

- Предусмотреть реконструкцию ВЛ-35 кВ «Новопокровская - Метеор» (11,27 км) с заменой провода АС 70 на АС 95 и ВЛ 35 кВ «Метеор - Светлая 220» (23,8 км) с заменой провода АС 50, АС 70 на АС 95.

На ПС 35/10 кВ «Лотос»:

- Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 4,0 МВА, со всем комплектующим оборудованием.

- Реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой существующих МВ 35 кВ, СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ и установкой элегазового выключателя в цепи силового трансформатора Т-2, всего - 3 шт.

- Замену существующих разъединителей РНДЗ-35 кВ на РГ или РГП- 35 кВ - 4 комплекта.

- Замену РВС 35 кВ на ОПН - 3 шт.

- Замену РВО 10 кВ на ОПН - 6 шт.

- Монтаж 2-ой секции шин 10 кВ с 10-ю ячейками типа К-59, с вакуумными выключателями 10 кВ и секционным выключателем 10 кВ.

- Замену ячеек 1-ой секций шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59 - 7 шт.

- Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

- Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Тихорецких электрических сетей.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Тихорецких электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Новопокровского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Через территорию поселения проходят транзитные воздушные линии:

- ВЛ–500 кВ, связывающая Краснодарский край и Ростовскую область;

- ВЛ-220 кВ, связывающая Тихорецкий и Белоглинский районы.

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 5,94 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 50,00 км.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 40,31 км.

Протяжённость реконструируемых ВЛ-35 кВ – 35,07 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Новопокровского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 17

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Новопокровская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 148,0 | 193,1 | 180,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 40,5 | 66,7 | 62,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 107,5 | 126,4 | 118,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7453 | 8858 | 8802 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5414 | 5798 | 5773 |
| поселок Горький |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4468 | 4380 | 4380 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4380 | 4380 | 4380 |
| хутор Ея |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4676 | 7091 | 7091 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4589 | 6952 | 6952 |
| поселок Лесничество |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4852 | 4918 | 4918 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4764 | 4764 | 4764 |
| Новопокровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 148,5 | 193,9 | 181,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 40,5 | 66,7 | 62,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 108,1 | 127,1 | 119,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7436 | 8843 | 8785 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5409 | 5799 | 5773 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 40,0 | 70,6 | 70,6 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 46,25 | 96,25 | 96,25 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 5,94 | 55,94 | 55,94 |
|  | - сети 35 кВ, | км | 40,31 | 40,31 | 40,31 |
|  | из них реконструируемых | км | 0 | 35,07 | 0 |

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

2.3.3.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Генеральный план Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, справки о теплоснабжении ст. Новопокровской  Новопокровского района Краснодарского края от 01.07.2010г. и справок о теплоснабжении объектов Новопокровского сельского поселения от 01.06.2010г. и от 01.06.2010г., выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Новопокровского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительства объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов ст. Новопокровская в границах проектируемого генерального плана предусматривается от девяти существующей и пятнадцати новых районных котельных, строительство десяти из которых планируется на I очередь строительства (2020г.), остальные пять котельных будут построены во ΙΙ очередь (2030г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х. Ея и п. Лесничество в границах проектируемого генерального плана предусматривается от новых районных котельных, проектируемых по одной в каждом населенном пункте.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 168 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди строительства

(2020г.)

Таблица 18

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Новопокровская |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 5 микрорайон | 0,98 |  | 0,67 | 1,65 | 1,78 |
| Котельная №2 ЦРБ | 1,1 | - | 0,8 | 1,9 | 2,0 |
| Котельная №3 Центральная |  |  |  | 1,0 | 1,08 |
| Котельная №4 Администрация с/о | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,08 |
| Котельная №5 СКОШИ №25 | 0,29 |  |  | 0,29 | 0,32 |
| Котельная №6 Районная администрация | 0,235 |  |  | 0,235 | 0,253 |
| Котельная №7 СОШ №2 | 0,159 |  |  | 0,159 | 0,172 |
| Котельная №8 СОШ №8 | 0,122 |  |  | 0,122 | 0,131 |
| Котельная №9 Д/сад №42 | 0,5 |  | 0,2 | 0,7 | 0,8 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,45 | 0,10 | 0,08 | 0,63 | 0,7 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,5 | 0.1 | 0,1 | 0, 7 | 0, 74 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,2 | 0,1 | 0,13 | 0,33 | 0,35 |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0.5 | 0,54 |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,29 | 0,32 |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,45 | 0,15 | 0,12 | 0,72 | 0,78 |
| Итого |  |  |  |  | 13,576 |
| х. Ея |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| п.Лесничество |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| Всего |  |  |  |  | 14,276 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок

(2030 г.)

Таблица 19

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Новопокровская |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 5 микрорайон | 0,98 |  | 0,67 | 1,65 | 1,78 |
| Котельная №2 ЦРБ | 1,1 | - | 0,8 | 1,9 | 2,0 |
| Котельная №3 Центральная |  |  |  | 1,0 | 1,08 |
| Котельная №4 Администрация с/о | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,08 |
| Котельная №5 СКОШИ №25 | 0,29 |  |  | 0,29 | 0,32 |
| Котельная №6 Районная администрация | 0,235 |  |  | 0,235 | 0,253 |
| Котельная №7 СОШ №2 | 0,159 |  |  | 0,159 | 0,172 |
| Котельная №8 СОШ №8 | 0,122 |  |  | 0,122 | 0,131 |
| Котельная №9 Д/сад №42 | 0,5 |  | 0,2 | 0,7 | 0,8 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,80 | 0,86 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,45 | 0,10 | 0,08 | 0,63 | 0,7 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,5 | 0.1 | 0,1 | 0, 7 | 0, 74 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,2 | 0,1 | 0,13 | 0,33 | 0,35 |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,27 |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0.5 | 0,54 |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,29 | 0,32 |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,45 | 0,15 | 0,12 | 0,72 | 0,78 |
| Котельная №20 (проектируемая) | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,2 |
| Котельная №21 (проектируемая) | 0,45 | 0.15 | 0,14 | 0,74 | 0,8 |
| Котельная №22 (проектируемая) | 0,5 | 0,12 | 0,4 | 1,02 | 1,1 |
| Котельная №23 (проектируемая) | 0,45 | 0.14 | 0,25 | 0,84 | 0,9 |
| Котельная №24 (проектируемая) | 0,5 | 0,18 | 0,25 | 0,93 | 1,0 |
| Итого |  |  |  |  | 18,576 |
| х. Ея |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| п.Лесничество |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| Всего |  |  |  |  | 19,276 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Для общественных зданий и сооружений и секционной застройки горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от районных котельных, для частного сектора – индивидуальное.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 20

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новопокровская |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,027417 | 0,074898 | 0,0 54738 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,027417 | 0,074898 | 0,0 54738 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 6,8 | 18,576 | 13,576 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 6,8 | 18,576 | 13.576 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 7,4 | 14 | 12,8 |
| х.Ея |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001411 | 0,001411 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001411 | 0,001411 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 | 0,25 |
| п.Лесничество |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001411 | 0,001411 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001411 | 0,001411 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 | 0,25 |
| Новопокровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,027417 | 0,07772 | 0,05756 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,027417 | 0,07772 | 0,05756 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 6,8 | 19,276 | 14,276 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 6,8 | 19,276 | 14,276 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 7,4 | 14,5 | 13,3 |

2.3.3.5. Газоснабжение

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/1003 от 16.07.10г. справок ОАО «Новопокровскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения Новопокровского сельского поселения Новопокровского района будет являться существующие ГРС ст. Новопокровская и ГРС с.Ильинского.

Давление газа на выходе:

- из ГРС Новопокровская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС Ильинская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Новопокровского сельского поселения Новопокровского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства при реконструкции ГРС ст.Новопокровской намеченной ориентировочно на 2013.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица №21

| Поселения муниципального образования Новопокровский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Новопокровская | 19854 | 20550 | 21800 |
| х.Ея | 63 | 63 | 63 |
| пос.Горький | 2 | 2 | 2 |
| пос.Лесничество | 57 | 57 | 57 |
| Итого | 19 976 | 20 672 | 21 922 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Новопокровского сельского поселения Новопокровский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 22

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020 | На расчетный срок 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ст. Новопокровская | м³/ч | 21007 | 22284 |
|  | - х.Ея | м³/ч | 64 | 64 |
|  | - пос.Горький | м³/ч | 2 | 2 |
|  | - пос.Лесничество | м³/ч | 58 | 58 |
|  | Итого по поселению |  | 21131 | 22409 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 23

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020 | На расчетный срок 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ст. Новопокровская | тыс.м³/ч | 37812 | 40112 |
|  | - х.Ея | тыс.м³/ч | 116 | 116 |
|  | - пос.Горький | тыс.м³/ч | 4 | 4 |
|  | - пос.Лесничество | тыс.м³/ч | 105 | 105 |
|  | Итого по поселению |  | 38036 | 40336 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 24

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020 | На расчетный срок 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 50 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Новопокровского с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 38036 | 40336 |
|  | - ст. Новопокровская | -«- | - | 37812 | 40112 |
|  | - х.Ея |  | - | 116 | 116 |
|  | - пос.Горький |  | - | 4 | 4 |
|  | - пос.Лесничество |  | - | 105 | 105 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 9,8 | 34,2 | 56,8 |

2.3.3.6. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Новопокровского сельского поселения, выданной Северным узлом электросвязи по состоянию на 14.07.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Новопокровского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Новопокровского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Новопокровский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Новопокровский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Новопокровское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Новопокровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Новопокровская, х. Ея, пос. Лесничество, пос. Горький.

Перспективная численность населения

Таблица 25

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Новопокровское сельское поселение, всего | 19976 | 21922 | 20672 |
| 1 | ст. Новопокровская | 19854 | 21800 | 20550 |
| 2 | х. Ея | 63 | 63 | 63 |
| 3 | пос. Лесничество | 57 | 57 | 57 |
| 4 | пос. Горький | 2 | 2 | 2 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	АЛС-4096С (ОПТС-7), расположенной в ст. Новопокровская по ул. Ленина, 87. Монтированная емкость АТС - 4080 номеров, задействовано 4023 номера.

-	АЛС-4096С (ПСЭ-7/1), расположенной в ст. Новопокровская по ул. Заводская, 146. Монтированная емкость АТС - 1024 номера, задействовано 940 номера.

Между ОПТС-7 и ПСЭ-7/1 имеется одна соединительная линия (ВОЛС).

Из ст. Новопокровская (ОПТС-7) в направлении пос. Новопокровский имеется одна соединительная линия.

Из ст. Новопокровская (ОПТС-7) в направлении ст. Ильинская имеется одна соединительная линия.

Из ст. Новопокровская (ОПТС-7) в направлении ст. Кальниболотская имеется две соединительных линии.

Из ст. Новопокровская (ОПТС-7) в направлении пос. Кубанский имеется одна соединительная линия (ВОЛС).

Из ст. Новопокровская (ПСЭ-7/1) в направлении с. Горькая Балка имеется одна соединительная линия.

Из ст. Новопокровская (ПСЭ-7/1) в направлении х. Хлебороб имеется одна соединительная линия.

ОПТС-7 имеет 1008 Интернет портов, занято 892 порта. ПСЭ-7/1 имеет 216 Интернет портов, занято 178 портов. В перспективе передача в пользование абонентам 154 свободных портов.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Новопокровского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			215 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			216 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 299 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов при численности населения 20672 человек должно составить:

206720,299=6181 номер, в том числе:

- ст. Новопокровская			6114 номеров;

- х. Ея						33 номера;

- пос. Лесничество				26 номеров;

- пос. Горький				1 номер,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 6200 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Новопокровского сельского поселения 21922 человек должно составить:

219220,300=6577 номеров, в том числе:

- ст. Новопокровская			6514 номеров;

- х. Ея						33 номера;

- пос. Лесничество				26 номеров;

- пос. Горький				1 номер,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 6600 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Новопокровского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АЛС-4096С (ОПТС-7) в ст. Новопокровская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 4700 номеров;

-	демонтаж существующей АЛС-4096С (ПСЭ-7/1) в ст. Новопокровская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1500 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые АТС (абонентов поселка Лесничество и х. Ея подключить к ОПТС-7).

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 (ОПТС-7) в ст. Новопокровская до 5000 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 (ПСЭ-7/1)в ст. Новопокровская до 1600 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Новопокровского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Новопокровском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Кореновск, находящегося в 50 км от Новопокровского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Новопокровском сельском поселении в настоящее время имеется два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Новопокровского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 26

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новопокровская |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 70 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 8762 | 6514 | 6114 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 7094 | 4683 | 4388 |
| х. Ея |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 33 | 33 | 33 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 33 | 33 | 33 |
| пос. Лесничество |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 26 | 26 | 26 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 26 | 26 | 26 |
| пос. Горький |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Новопокровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 69 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 8832 | 6584 | 6184 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 7154 | 4743 | 4448 |

2.3.3.7. Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы теплоснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать их для частичного или полного электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения дома, квартиры, общественных зданий или предприятий.

Кроме того, в качестве альтернативных источников теплоснабжения могут быть использованы тепловые насосы, использующие тепло земли, геотермальных вод и воздуха.

Решение на применение альтернативных источников теплоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ и ПС 110/10 кВ с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

При реконструкции действующих объектов теплоснабжения, при проектировании новых объектов теплоснабжения и источников электроснабжения администрации поселения необходимо предусматривать в технических заданиях на проектирование проработку вариантов использования альтернативных источников энергии и тепла, в том числе возобновляемых:

- использование солнечной энергии, гидро и энергии ветра;

- использование геотермальных вод;

- использование низкопотенциальных источников тепла отходящих дымовых газов, про-дуктов сгорания топлива стационарных источников энерго и теплоснабжения;

- применение систем тепловых насосов;

- перевод котельных на газообразное топливо;

- использование в целях теплоснабжения биогаза полигонов ТБО и т.п.

2.4. Озеленение

Одна из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-жилого, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнения воздуха.

Территория Новопокровского сельского представляет собой  благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Среднегодовое количество осадков составляет  574 мм.

Населенные пункты поселения озеленены недостаточно хорошо. В них отсутствуют  благоустроенные парки и скверы. Озеленение носит стихийный характер и складывается за счет зеленых насаждений на приусадебных участках индивидуальной застройки, а так же зелени вдоль улиц и дорог.

Настоящим проектом максимально сохраняются существующие зеленые насаждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой системы озеленения, улучшающей состояние окружающей среды.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которые образуют зеленый каркас на внутрипоселковом пространстве.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

-общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территории);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно- защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т.д).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

ст. Новопокровская хорошо озеленена. В настоящее время зеленый фонд в п. Лесничество, п. Горьком, х. Ея состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. п.Лесничество расположен в лесничестве “Кавказское”.

Проектом предусматривается создание зеленой рекреационной зоны вдоль берегов реки Ея, а также проектируются рекреационный массив на берегу р. Корсун.

В соответствии с генеральным планом, зеленые насаждения общего пользования представлены в станицых проектируемыми парками и скверами.

В состав территории зеленых  насаждений районного значения входят участки спортивных сооружений.

При проектировании новых жилых районов генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов и микрорайона в единую систему.

Скверы рекомендуется устаивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерных скверов используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов декоративного   оформления используются элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений должен быть укрупненным, незамедлительно создающим эффект.

Предусмотренные генеральным планом парк и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых видов растений со значительным процентом хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах.

Учитывая природно-климатические условия сельского поселения и его населенных пунктов, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, береза, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, тополь пирамидальный, тополь канадский.

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация  желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина золотистая, ракитник «Золотой дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения необходимо включить в ассортимент вьющиеся растения: плющ обыкновенный, девичий виноград пятилесточковый (присасывающийся), розы плетистые и др.

Озеленение улиц и проездов, в основном, должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленного строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер. Для озеленения детских дошкольных учреждений используются растения не вредные для детского организма.

Озеленение школьных участков, детских садов, детских мест отдыха не должно препятствовать  доступу солнечного света в зданиях. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуется следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуется для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых  растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной, калины, бульденеж и спиреи Ван-Гутта.

Зеленные насаждения на территории производственной зоны по их функциональному значению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние(разделительные, защитно-теневые, декоративные).

Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территории от ветров, шума транспортных магистралей, вредного влияния производственных объектов.

Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создания комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно – защитным озеленением, защищающим от производств, автодорог I-IV  технической категории и ветрозащитными полосами по периметру станицы.

Санитарно-защитные зеленые насаждения создаются согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функциями ландшафтного  оформления дорог.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяются дубы, клены широколиственные.

Главной  задачей озеленения районов новой индивидуальной застройки является решение вопросов благоустройства и ограждения жилой территории от вредного внешнего воздействия, создания условий для отдыха населения в непосредственной близости от жилой среды здорового природного окружения.

Озеленение территории является одним из наиболее массовых видов озеленения, влияющим на планировочную структуру и ландшафтную характеристику населенных пунктов Новопокровского сельского поселения.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В формировании зеленых насаждений станицы учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а  так же от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ по водоотведению на больших территориях. Учитывая достаточно жесткие климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированные уход и полив новых посадок.

Устойчивое развитие территории поселения может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому следует стремиться не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное, и террасное озеленение, развитию газонов, кустарников, цветников.

Баланс территории зеленых насаждений станицы  Новопокровский

Таблица 27

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | 43,08 | 30,16 | 205,97 | 144,18 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | 30,85 | 15,43 | 51,26 | 15,43 |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | 14,25 | 9,98 | 36,96 | 25,87 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | 109,53 | 21,91 | 252,67 | 50,53 |
| Улицы | 20 | 372,35 | 74,47 | 525,81 | 105,16 |

2.5. Охрана памятников историко-культурного наследия

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

экскурсионный показ;

своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

использовать преимущественно по первоначальному назначению;

все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

ЗОНЫ ОХРАНЫ

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ устанавливаются временные границы зон  охраны в соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002.

Вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

ЗОНЫ ОХРАНЫ И РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ:

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №315 от 26.04.2008 об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002 ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временное границы зон охраны:

для курганов высотой:

до 1 метра – 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров -75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров – 125 метров  от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров -150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами- археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников – путем визуального обследования территорий и (или ) закладки разведочных шурфов специалистами-археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

раскопки, расчистки;

посадка деревьев;

рытье ям для хозяйственных и иных целей;

устройство дорог и коммуникаций;

использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Разработанный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории  Новопокровского района, так как не было проведено сплошного обследования на наличие памятников археологии.

2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Покровского сельского поселения

На территории Новопокровского сельского поселения расположена пожарная часть №125 ( 44 ОФПС по Краснодарскому краю), на три пожарных выхода.  По адресу: ст. Новопокровская, ул. Линейная, 104.

3. Последовательность выполнения и этапы реализации проектных решений

При подготовке предложений по проектной организации территории учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура ст. Новопокровской является составной частью планировочной структуры Новопокровского сельского поселения и Новопокровского района;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать поселение и населенные пункты в нём по нескольким планировочным направлениям:

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	совершенствовать охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения перспективной планировочной организации развития Новопокровского сельского поселения включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Перспективный планировочный каркас территории формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси Новопокровского сельского поселения формируются коммуникационными коридорами краевого и районного значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи населенных пунктов с остальными поселениями Новопокровского района.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной территории Новопокровского сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральным планом Новопокровского сельского поселения предложены этапы реализации проектных решений.

Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования:

Исходный год 				        			2010г.

Первый этап  – I очередь строительства		2020г.

Расчётный срок 			           	          2030г.

Отдалённая перспектива		           		2045г.

Ниже в таблице 55 отражена информация о мероприятиях по реализации проектных решений, предложенных настоящим проектом, а также последовательность их выполнения.

Таблица 27 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Таблица 27 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Таблица 27 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Таблица 27 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах 28-32 приводится баланс территории ст. Новопокровской, п. Горький, х. Ея, п. Лесничество в проектируемых границах населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Проведя комплексный анализ территории, генеральным планом определены проектные  границы населенных пунктов Новопокровского сельского поселения. Проектные границы могут быть поставлены на кадастровый учет после утверждения генерального плана поселения. Предложения по границам населенных пунктов для своей постановки на кадастровый учет требуют определенных действий муниципального образования в области подготовки землеустроительной документации и работы с собственниками, арендаторами и землепользователями земельных участков (размежевание участков, разделения единого землепользования и т. п.).

Далее приводится баланс территории на расчетный срок в рамках изменения границ населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Баланс территории станицы  Новопокровский

Таблица 28

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 3365,33 | 100,00 | 1543,73 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 1642,98 | 48,82 | 753,66 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 1488,27 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 46,70 |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 108,01 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 88,22 | 2,62 | 40,46 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 36,96 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | 37,17 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 14,09 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 252,67 | 7,51 | 115,90 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 581,79 | 17,29 | 266,88 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 50,56 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 525,81 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 205,97 | 6,12 | 94,48 |
| 5.1 | Пляж оборудованный | га | 4,19 |  |  |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 270,94 | 8,05 | 124,28 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 10,92 | 0,32 | 5,01 |
| 8 | Прочие | га | 311,84 | 9,27 | 143,05 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек |  | 187,43 |  |  |
| 8.2 | Пустыри | га | - |  |  |
| 8.3 | Карьеры (территории горных отводов) | га | - |  |  |
| 8.4 | Земли водного фонда |  | 124,41 |  |  |
|  | Итого | га | 3365,33 | 100,00 | 1543,73 |

Баланс территории п.  Горький

Таблица 29

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 1,64 | 100,00 | 8200,00 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 1,64 | 100,00 | 8200,00 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 1,64 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | - | - | - |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | - |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | - |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | - | - |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | - | - | - |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | - |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 1,64 | 100,00 | 8200,00 |

Баланс территории х.  Ея

Таблица 30

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 38,70 | 100,00 | 6142,86 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 17,84 | 46,10 | 2831,75 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 17,84 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,21 | 0,55 | 33,33 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,06 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,15 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,49 | 14,18 | 871,43 |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 14,36 | 37,11 | 2279,37 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,62 | 1,60 | 98,41 |
| 8 | Прочие | га | 0,18 | 0,46 | 28,57 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 0,18 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 38,70 | 100,00 | 6142,86 |

Баланс территории п. Лесничество

Таблица 31

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 14,76 | 100,00 | 2589,47 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 7,41 | 50,20 | 1300,00 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 7,41 |  |  |
| 1.2 | Резервная жилая застройка |  | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,36 | 2,44 | 63,16 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,03 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,33 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,56 | 10,57 | 273,68 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,48 | 3,25 | 84,21 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3,70 | 25,07 | 649,12 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - |  |  |
| 8 | Прочие | га | 1,25 | 8,47 | 219,29 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 1,25 |  |  |
| 8.2 | Земли водного фонда | га | - |  |  |
| 8.3 | Пустыри | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 14,76 | 100,00 | 2589,47 |

4.  Основные технико-экономические показатели

Новопокровского сельского поселения

Таблица 32

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 46184,00 | 46184,00 |  |
| 1.1.1 | Жилых зон | га | 1537,27 | 1669,87 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 1516,45 | 1515,16 |  |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 20,82 | 46,70 |  |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 108,01 |  |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 56,69 | 88,79 |  |
|  | Резервные территории общественно-деловых зон (за расчетный срок) | га | - | - |  |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 597,74 | 677,52 |  |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | 147,12 |  |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 472,15 | 638,84 |  |
| 1.1.5 | Рекреационных зон | га | 198,64 | 206,45 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 198,64 | 206,45 |  |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 40737,46 | 40301,72 |  |
| 1.1.7 | Зон специального назначения: | га | 14,32 | 11,54 |  |
| 1.1.8 | Зон прочих территорий | га | 2569,73 | 2589,27 |  |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | - | 188,86 |  |
|  | - водные территории | га | 667,41 | 667,41 |  |
|  | -пустыри | га | 169,32 | - |  |
|  | -земли лесного фонда | га | 1733,00 | 1733,00 |  |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 670,79 | 845,29 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 198,64 | 206,45 |  |
|  | - лесопарковые насаждения | га | - | - |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 472,15 | 638,84 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего в том числе: - ст.Новопокровская - х.Ея - пос.Лесничество - пос.Горький | чел. | 19577 19455 2 63 57 | 21922 21800 2 63 57 |  |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс. чел./% | 3759 | 3624 |  |
|  |  |  | 19,2 | 16,5 |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 11335 | 12300 |  |
|  |  |  | 57,9 | 56,1 |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 4483 | 5998 |  |
|  |  |  | 22,9 | 27,4 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 414,29 | 596,3 |  |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 |  | 89,3 |  |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  | 271,31 |  |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 21,2 | 27,2 |  |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 603 | 761 |  |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 2386 | 2386 |  |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | мест | 450 | 450 |  |
| 4.4 | Больницы | коек | 239 | 387 |  |
| 4.5 | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 400 | 521 |  |
| 4.6 | Аптеки | учрежд. | 3 | 3 |  |
| 4.7 | Станция скорой медицинской помощи | авто | 2 | 3 |  |
| 4.8 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 9432,25 | 9432,2 |  |
| 4.9 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 669 | 1148 |  |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 78 | 201 |  |
| 4.11 | Учреждения культуры и искусства | мест | 800 | 2296 |  |
| 4.12 | Библиотека | тыс. ед.хран. | 63,4 | 172,0 |  |
| 4.13 | Кинотеатр | мест | 300 | 861 |  |
| 4.14. | Спортивные залы общественного пользования | м2 | 1308 | 2296 |  |
| 4.15. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 30000 | 55948 |  |
| 4.16. | Плавательные бассейны | М2 зеркала воды | 0 | 718 |  |
| 4.17 | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 1722 |  |
| 4.18 | Химчистка | кг белья в смену | 0 | 66,01 |  |
| 4.19 | Гостиницы | мест | 28 | 172 |  |
| 4.20 | Бани | мест | 60 | 201 |  |
| 4.21 | Отделения связи | объект | 4 | 7 |  |
| 4.22 | Отделение сбербанка | операц. Место | 12 | 14 |  |
| 4.23 | Пожарное депо | объектов/ авто | 3 | 11 |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 408,45 | 483,27 |  |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 7915,52 | 11241,41 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 7915,52 | 11241,41 |  |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 76000,00 |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 7079,52 | 10524,81 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 7079,52 | 10524,81 |  |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 50550,00 |  |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 26000,50 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,027417 | 0,07772 |  |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,027417 | 0,07772 |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 6,8 | 19,276 |  |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 6,8 | 19,276 |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 7,4 | 14,5 |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 50 | 100 |  |
| 6.5.2 | Потребление газа по Новопокровского с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 40336 |  |
|  | - ст. Новопокровская | -«- | - | 40112 |  |
|  | - х.Ея |  | - | 116 |  |
|  | - пос.Горький |  | - | 4 |  |
|  | - пос.Лесничество |  | - | 105 |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 9,8 | 56,8 |  |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии – всего в год, в том числе: | млн. кВт в год | 148,5 | 193,9 |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 40,5 | 66,7 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 108,1 | 127,1 |  |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7436 | 8843 |  |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5409 | 5799 |  |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 40,0 | 70,6 |  |
| 6.6.3 | Протяжённость сетей - всего, в том числе | км | 46,25 | 96,25 |  |
|  | - сети 10 кВ | км | 5,94 | 55,94 |  |
|  | - сети 35 кВ | км | 40,31 | 40,31 |  |
|  | из них реконструируемых | км | 0 | 35,07 |  |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |  |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 69 | 100 |  |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 8832 | 6584 |  |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 7154 | 4743 |  |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 47,73 |  |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | 128,55 |  |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 8.1. | Усовершенствованная свалка (полигон ТБО) | ед. | 1 | 1 |  |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  | 3 | 2 |  |
|  | -существующих | га | 2 | 1 |  |
|  | -проектируемых | га | - | 1 |  |