Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования Новопокровский район

1. Типовые эскизные проекты нестационарных торговых объектов

1.1. Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта.

Тип киоск.

Стиль «Универсальный».

ФАСАДЫ

1.2. Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта.

Тип павильон.

Стиль «Классика».

ФАСАДЫ

2. Выносное холодильное оборудование для мороженого.

Технические характеристики:

- ширина, мм : 1250;

- длина, мм: 1970;

- высота, мм: 2081;

- температурный режим: - 14.....- 16;

- охлажденный объем (л): 10х4,74 л. или 6 (+6)х5 л.

- питание: 220В 50 Гц.

3. Киоск  для напитков.

Техническая характеристика:

- диаметр верх мм: 2480;

- диаметр низ, мм: 2000;

- высота, мм: 3250;

- питание: 220В, 50 Гц;

Требования к архитектурному решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования Новопокровский район

Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта (далее – НТО) – основа для дальнейшего, окончательного проектирования НТО (типового/нетипового), с учетом требований к размещению НТО, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Новопокровский район.

Корпус НТО:

Каркас НТО должен изготавливаться из несущих сварных металлических (стальных) конструкций заводского изготовления, стены НТО - из сэндвич-панелей, что обеспечит конструктивно жесткую структуру НТО.

Фасадная и боковая облицовка НТО должна быть выполнена из композитных материалов на алюминиевой основе со стеклопакетами из витринного стекла (простого или тонированного) с защитным покрытием (пленкой).

Рамы остекления НТО должны быть выполнены в соответствии с цветовым решением, установленным типовыми эскизными проектами НТО.

Все остекленные поверхности корпуса НТО должны предусматривать установку защитных ролетных систем (роль-ставней) с механическим или электроприводом.

Для ограждения неостекленных поверхностей НТО (включая основание) должны применяться сендвич-панели толщиной не менее 50 мм с наполнителем из жесткого минераловатного утеплителя или уплотненного полистирола.

Внешняя облицовка НТО.

Все внешние поверхности НТО, включая корпус, фриз, декоративные колонны, информационные поверхности, нижние ограждающие элементы должны быть облицованы композитными панелями (толщина панелей не менее 3-х мм).

Цветовые решения, применяемые к фасадам НТО, должны соответствовать цветовым решениям, приведенным в типовых эскизных проектах НТО.

К используемым материалам и информационному оформлению НТО устанавливаются следующие требования:

Для изготовления НТО и его отделки должны применяться современные, сертифицированные (в том числе пожаробезопасные) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации НТО.

Для изготовления НТО не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы, древесины.

Архитектурное и конструктивное решение входной группы НТО, имеющего торговый зал, должно соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Информационное оформление НТО должно осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также соответствовать типовым эскизным проектам НТО.

Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку, баннерные панно) на внешних поверхностях НТО.

Вывеска должна быть объемной, отдельно стоящие буквы на подложке с внутренней светодиодной подсветкой.