УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

муниципального образования

Новопокровское сельское поселение

Новопокровского района

Краснодарского края

_____________ _____________

«___»_________________2013 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Новопокровское сельское поселение Новопокровского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	7

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения	9

2.2. Основные показатели системы водоснабжения	14

2.3. Основные показатели системы водоотведения	18

2.4. Основные показатели электроснабжения	20

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	22

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО	30

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения	34

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	35

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	35

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	36

3.1. Перспективы развития муниципального образования	36

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	41

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	45

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	49

4.3. Целевые показатели потребления населением Новопокровского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса	50

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	51

6.  Источники  инвестиций, тарифы  и  доступность программы  для  населения	58

7.  Управление программой	60

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.  и на перспективу до 2041 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 07.11.2013г. № 35 (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | - Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». - Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов». - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». - Градостроительный кодекс Краснодарского края. - Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008г. №1465-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020г.» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 октября 2013г. №2792-КЗ). - Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ (в действующей редакции). - Программа социально-экономического развития муниципального образования Новопокровского сельского поселения Новопокровского района. - Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края. - Приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». - Приказ РЭК ДЦиТ КК от 3 мая 2012г. №6/2012 «О внесении изменений в приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». - «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года » Минрегионразвития России, апрель 2012г. |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края |  |  |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края, ООО «Проектный институт территориального планирования» |  |  |
| Исполнители Программы: | Администрация Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые и нерегулируемые виды деятельности в сфере: - электроснабжения; газоснабжения и теплоснабжения; - холодное водоснабжение и водоотведение; - обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО). |  |  |
| Цель Программы: | - обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг; - развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; - улучшение экологической ситуации на территории города; - оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |  |  |
| Задачи Программы: | Основной задачей Программы является кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Новопокровского сельского поселения, которое обеспечивается: - повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; - эффективным использованием системы ресурсоснабжения и энергосбережением в соответствии с принятыми программами; - созданием благоприятного инвестиционного климата; - модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - использованием системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; - улучшением экологической ситуации на территории Новопокровского сельского поселения. |  |  |
| Важнейшие целевые показатели программы: | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы; - целевые показатели потребления населением Новопокровского сельского поселения по видам коммунальных ресурсов; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели степени охвата потребителей приборами учета . |  |  |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года) : 1 этап (10 лет) с 2013 г. до 2022 г. 2 этап (10 лет) с 2023 до 2032 г. |  |  |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования (расшифровка по видам коммунальных услуг в табл. № 5.1), в т.ч.: |  |  |
|  | Год | В ценах 2012г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции (тыс. руб.) |
|  | 2013 |  |  |
|  | 2014 | 151 335,29 | 159 507,39 |
|  | 2015 | 108 997,07 | 120 507,16 |
|  | 2016 | 255 278,35 | 297 501,39 |
|  | 2017 | 291 719,49 | 357 968,99 |
|  | 2018 | 124 287,83 | 160 294,01 |
|  | 2019-2023 | 595 167,41 | 934 769,93 |
|  | 2024-2028 | 526 175,40 | 959 796,55 |
|  | 2029-2032 | 425 615,85 | 817 267,56 |
|  | ИТОГО | 2 478 576,70 | 3 807 612,98 |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: - собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), - плата за подключение (присоединение), - бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ - заемные средства, - средства фондов ( в т.ч. пенсионных), - средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |  |  |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Новопокровского сельского поселения обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованными теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением), холодным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в табл. № 2.1.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

Таблица2.1

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубаньэнерго | ОАО «Кубаньэнергомуниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | ООО «Новопокровские тепловые сети» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Водоканал» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | МУП «Водоканал» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Газоснабжение | ОАО «Краснодаркрайгаз» | ОАО «Краснодаркрайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | ООО «Новопокровские тепловые сети»; ООО «Перспектива»; ОАО «Новопокровское ДРСУ» | ООО «Новопокровские тепловые сети»; ООО «Перспектива»; ОАО «Новопокровское ДРСУ» | Прямые договора | Прямые договора |

Новопокровское сельское поселение входит в состав муниципального образования Новопокровский район и наделено статусом муниципального образования.

Ст. Новопокровская (административный центр), п. Лесничество, п. Горький, х. Ея являются населенными пунктами в составе муниципального образования Новопокровского сельского поселения.

## 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Новопокровский район. Котельные и тепловые сети Новопокровского сельского поселения обслуживаются ООО «Новопокровские тепловые сети». Основным видом топлива на котельных является газ. Схема систем отопления преимущественно принята независимая, систем ГВС закрытая.

Основные показатели и характеристики системы теплоснабжения ООО «Новопокровские тепловые сети» Новопокровского сельского поселения

Таблица 2.1.1

| Наименование показателей | На 01.01.2013г. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность котельных | 11,12 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 17 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 8,90 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 80,10 | % |
| Общая протяженность сетей | 20,95 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 12,89 | км |
| Выработка тепловой энергии | 17419,11 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 388,30 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 3342,72 | Гкал/год |
| относительно выработки | 19,19 | % |
| относительно отпуска | 24,42 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 17,03 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 16,69 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 0,34 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 1,70 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 3,34 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 19,63 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 17,03 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 13,69 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 1,18 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 1,51 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 23,18 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 29,50 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 163,53 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 208,11 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  |
| Годовой расход топлива | 2,85 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 20,63 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 403,82 | МВт |

В Новопокровском сельском поселении нет дефицита тепловой энергии по зонам действия источников теплоснабжения.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Новопокровском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Новопокровском сельском поселении соответствует требованиям действующих нормативов и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Новопокровского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Тарифы для населения на отопление (установленные для ООО «Новопокровские тепловые сети» Новопокровского СП)

Таблица №2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 1873,75 | 1873,75 | 1915,47 / 1915,54 | 1915,54 / 1931,32 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №29/2010-т от 26.11.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №56/2011-т от 21.12.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №56/2011-т от 21.12.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №53/2012-т от 19.12.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Тарифы для населения на горячее водоснабжение (установленные для ООО «Новопокровские тепловые сети» Новопокровского СП)

Таблица №2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 2539,10 | 2539,10 | 1915,47 / 1915,54 | 1915,54 / 1931,32 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №29/2010-т от 26.11.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №56/2011-т от 21.12.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №56/2011-т от 21.12.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №53/2012-т от 19.12.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы теплоснабжения

Таблица 2.1.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029-2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 21 | 27 | 30 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 19 | 24 | 27 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 86 | 81 | 84 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| Общая протяженность сетей | км | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 19876 | 22875 | 23038 | 23112 | 23299 | 26529 | 39517 | 49614 | 56223 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 275 | 388 | 421 | 442 | 467 | 542 | 828 | 1043 | 1193 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 1,38 | 1,70 | 1,83 | 1,91 | 2,00 | 2,04 | 2,10 | 2,10 | 2,12 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | Гкал/год | 19601 | 22487 | 22617 | 22670 | 22832 | 25987 | 38689 | 48571 | 55030 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 2722 | 1877 | 2004 | 2054 | 2215 | 2258 | 2419 | 2539 | 2619 |
| Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 13,89 | 8,35 | 8,86 | 9,06 | 9,70 | 8,69 | 6,25 | 5,23 | 4,76 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 16879 | 20610 | 20610 | 20610 | 20610 | 23729 | 36270 | 46032 | 52411 |
| по группам потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч.: | Гкал/год | 9920 | 12256 | 12256 | 12256 | 12256 | 14156 | 22177 | 28181 | 32154 |
| -отопление | Гкал/год | 9637 | 11067 | 11067 | 11067 | 11067 | 12523 | 16513 | 20785 | 23333 |
| - ГВС | Гкал/год | 282 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1633 | 5664 | 7396 | 8822 |
| бюджет и прочие | Гкал/год | 6959 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | 9573 | 14093 | 17851 | 20257 |
| Охват населения приборами учета горячей воды (индивидуальные приборы учета) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

- низкий коэффициент использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного и вспомогательного теплотехнического оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, значительная доля оборудования которых  выработала нормативный срок службы;

- поскольку средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому,  возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций, снижающих качество предоставления услуг теплоснабжения;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

МУП «Водоканал», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций ст.Новопокровской,.п. Лесничество и х. Ея.

На территории поселкаГорький централизованная система водоснабжения отсутствует, водоснабжение осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.

В 2011 г система водоснабжения Новопокровского СП имела показатели, приведенные в таблице 2.2.1.

Таблица №2.2.1 Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | м3сут | 3090,1 |
| Покупная вода | м3сут | 155,9 |
| Подача в сеть | м3сут | 3246,0 |
| Реализация воды | м3сут | 2174,8 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | 33 |
| Количество водозаборов | ед. | 29 |
| Общая протяженность сетей | км | 147,7 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети | - | 1,45 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 31 |
| Количество резервуаров | ед. | - |
| Количество водонапорных башен | ед. | 11 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 10180 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 191,4 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| население | % | - |
| муниципальные предприятия | % | - |
| прочие предприятия | % | - |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 52 |

Водоснабжение станицы Новопокровской осуществляется из 27 артезианских скважин.

Разбросанность артскважин приводит к тому, что в сети создается противодавление, скважины работают сами на себя, происходит перерасход электроэнергии, создаются неудобства в обслуживании. Наблюдается частое отсутствие воды у потребителей.

В ст.Новопокровской напор обеспечивается водонапорными башнями Рожновского и резервуарами, в х.Ея и п.Лесничество напор - водонапорными башнями Рожновского. Большинство башен потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих поверхностей.

Количество насосных станций второго подъема в Новопокровском СП – 2 шт.  В остальных населенных пунктах Новопокровского СП насосные станции второго подъема отсутствуют.

Водоснабжение станицы осуществляется тупиковыми водоводами, износ водопроводных сетей составляет 85%, смотровые колодцы в низком санитарно-техническом состоянии, а в ряде случаев вообще отсутствуют. Не предусмотрена система промывки водопроводных сетей, в результате чего происходит заиливание водопроводных труб. Часто объем подаваемой воды не отвечает фактическим потребностям.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери 33%.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в станице тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Существующие водопроводные сети в Новопокровском СП кольцевые и тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, полиэтилен, асбестоцемент.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

На многих существующих системах водоснабжения обеззараживающие установки отсутствуют. Таким образом, проблема обеспечения населения водой гарантированного качества и в достаточном количестве является одной из основных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению (установлены для Новопокровского ГП)

Таблица №2.2.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф ООО «Новопок-ровские тепловые сети» | за 1 куб.м., с НДС | 18,56 | 18,56 | 19,68 / 20,73 |  |
| Тариф МУП «Водоканал» | за 1 куб.м., с НДС |  |  |  | 20,73 / 22,84 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 02.11.2010 г. №12/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 20.02.2013г. №7/2013-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы водоснабжения

Таблица № 2.2.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029-2030 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10 |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6,5 | 7,4 | 10,0 | 9,6 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 80% | 93% | 87% | 91% | 81% | 82% | 74% | 100% | 96% |
| Общая протяжённость сетей | км | 148 | 151 | 152 | 154 | 155 | 156 | 173 | 181 | 187 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 98 | 93 | 83 | 78 | 73 | 69 | 24 | 10 | 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 1128 | 1361 | 1593 | 1662 | 1721 | 1982 | 2240 | 2596 | 2626 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 57 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 1185 | 1416 | 1648 | 1712 | 1771 | 2032 | 2240 | 2596 | 2626 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 391 | 459 | 526 | 513 | 494 | 526 | 502 | 354 | 333 |
| Уровень потерь | % | 33% | 32% | 32% | 30% | 28% | 26% | 22% | 14% | 13% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 794 | 958 | 1121 | 1199 | 1277 | 1506 | 1737 | 2242 | 2293 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 711 | 794 | 877 | 933 | 989 | 1169 | 1256 | 1667 | 1667 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 83 | 163 | 244 | 266 | 288 | 337 | 481 | 576 | 626 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

На территории станицы Новопокровской централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачена малая часть центра станицы и поселка сахарного завода (5 % от общего жилищного фонда). Территория индивидуальной жилой застройки станицы Новопокровская централизованной сетью водоотведения не обеспечена.

Во всех остальных населенных пунктах Новопокровского СП отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Система водоотведения ст. Новопокровской состоит из самотечных сетей канализации, по которым стоки поступают в КНС. От КНС стоки по напорному коллектору подаются на очистные сооружения с механической и биологической очисткой.

В настоящее время в станице Новопокровской эксплуатируется 13,1 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов. Сети выполнены из чугунных, а/цементных и пластмассовых  труб диаметром 100-200 мм.

Канализационные насосные станции в станице Новопокровской по надежности действия, согласно СНиП 2.04.03-85, относятся ко второй категории.

Насосные станции располагаются в отдельно стоящих павильонах, с управлением без постоянного обслуживающего персонала.

Баланс подачи и реализации воды в ст. Новопокровской формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

-	высокая сезонная неравномерность потребления;

-	высокая доля частного сектора.

Таблица 2.3.1.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м³ /сутки | 0,200 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Фактиеская производственная мощность очистных сооружений | тыс. м³ /сутки | 0,104 | 0,109 | 0,112 |
| 3 | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 52 | 54,5 | 56,12 |

Тарифы для населения за потребляемые услуги по водоотведению (установлены для Новопокровского ГП)

Таблица №2.3.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Тариф ООО «Новопокровские тепловые сети» | за 1 куб.м., с НДС | 48,06 | 48,06 | 50,94 / 53,76 |  |
| Тариф МУП «Водоканал» | за 1 куб.м., с НДС |  |  |  | 53,76 / 59,24 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 02.11.2010 г. №12/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 20.02.2013г. №7/2013-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы водоотведения Таблица № 2.3.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029-2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,2 | 0,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,11 | 0,20 | 0,35 | 0,40 | 0,51 | 0,97 | 2,14 | 3,89 | 5,64 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 56,00% | 100% | 10,61% | 12,12% | 15,45% | 29,39% | 25,48% | 46,31% | 67,14% |
| Общая протяжённость сетей | км | 13,10 | 14,34 | 16,83 | 18,08 | 20,57 | 25,54 | 93,98 | 112,64 | 137,53 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 5,38 | 5,11 | 4,57 | 4,30 | 3,77 | 2,96 | 1,35 | 0,54 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 68 | 80 | 92 | 113 | 133 | 251 | 557 | 1013 | 1467 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 62 | 67 | 73 | 86 | 111 | 209 | 443 | 805 | 1167 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 68 | 83 | 99 | 340 | 145 | 271 | 601 | 1093 | 1584 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 68 | 83 | 99 | 340 | 145 | 271 | 601 | 1093 | 1584 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией МО Новопокровского сельского поселения является Н-Покровский  РРЭС ОАО «Кубаньэнерго».

Электроснабжение Муниципального образования Новопокровское СП осуществляется от подстанций: ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская», ПС 35/10 кВ «Лотос» и ПС 35/10 кВ «Метеор».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Характеристики существующих источников электроснабжения

Таблица 2.4.1

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребите-ли (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» | 16,0 МВА 16,0 МВА | ст.Новопокровская | 1974 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 35/10 кВ «Лотос» | 4,0 МВА |  | 1979 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 35/10 кВ «Метеор» | 4,0 МВА |  | 1986 | ОАО «Кубаньэнерго» |

Основные характеристики и показатели системы электроснабжения муниципального образования Новопокровское сельское поселение приведены в таблице   2.4.2

Таблица 2.4.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МО Новопокровское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 3 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 1 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 128 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 40 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 21,161 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 142 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 61,16 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 3,643 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 31913,66 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 138 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | - |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 43 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 376,43 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 376,43 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16 | Количество опор |  | 8013 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 163 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 7850 |
| 16.3. | металлические |  | - |

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Новопокровском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 180 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 194 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 61,16 МВА.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 43 %.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Новопокровского сельского поселения.

В настоящее время в Новопокровском сельском поселении проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Надежность электроснабжения в Новопокровском сельском поселении соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в Новопокровском сельском поселении по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Новопокровском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Новопокровского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию по МО Новопокровское ГП

Таблица №2.4.3

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,14 | 2,14 | 2,26 | 2,26 /2,53 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30.06.2012 г. | 01.07.2012 - 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013 31.12.2013 г. |

## Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

- для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э

Технические и технологические проблемы в системе

Значительное увеличение (против нормативов потребления, установленных РЭК ДЦиТ КК) потребления электроэнергии Новопокровского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок Новопокровского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

Большая протяженность линий низкого напряжения 0,4 кВ (более 400 км.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия,  приводят к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

Развитие системы электроснабжения

Таблица № 2.4.4

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029-2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность ТП | мВА | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Общая протяжённость сетей | км | 376 | 382 | 385 | 391 | 397 | 400 | 416 | 433 | 446 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс.кВт.ч. | 74655 | 74588 | 74519 | 74450 | 74380 | 74310 | 88491 | 88193 | 88099 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс.кВт.ч. | 11495 | 11310 | 11124 | 10938 | 10750 | 10562 | 11500 | 10356 | 10121 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 15,40% | 15% | 15% | 15% | 14% | 14% | 13% | 12% | 11,49% |
| Объём отпуска в сеть | тыс.кВт.ч. | 63160 | 63278 | 63395 | 63513 | 63630 | 63748 | 76991 | 77837 | 77978 |
| Общий объём реализации электроэнергии (ожидаемый) | тыс.кВт.ч. | 60152 | 60264 | 60376 | 60488 | 60600 | 60712 | 73324 | 74130 | 74265 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс.кВт.ч. | 42966 | 43045 | 43125 | 43205 | 43285 | 43365 | 43765 | 44165 | 44485 |
| прочим потребителям | тыс.кВт.ч. | 17186 | 17219 | 17251 | 17283 | 17315 | 17347 | 29559 | 29965 | 29780 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

По существующему положению  населенные пункты  Новопокровского сельского поселения не газифицированы  природным газом, кроме  станицы Новопокровской.

Газоснабжение  Новопокровского  сельского  поселения  осуществляется  от ГРС «Новопокровская».

Давление   газа  на  выходе  из  ГРС «Новопокровская» – 0,6 МПа,                               Q=10,0 тыс. м/ч.

Существующая  потребность в газе по Новопокровскому СП составляет:

- 17158 м3/ч  или  35179,9 тыс. м3/ч,

в том числе:

- на  нужды населения – 15884 м3/ч  или  32687,3 тыс. м3/год;

- на нужды котельной –  1274 м3/ч  или   2492,6 тыс. м3/год.

Промышленные потребители не учтены.

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Новопокровском сельском поселении являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Рассматривая систему газоснабжения Новопокровского сельского поселения нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Новопокровского сельского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива.

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

К технологическим проблемам относятся:

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

-  не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Розничная цена на газ, реализуемый населению

Таблица №2.5.1

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Дата и номер нормативного акта |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.01.2011-31.03.2011 / 01.04.2011-31.12.2011 | 01.01.2012-30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

|  | Развитие системы газоснабжения Таблица № 2.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029-2030г.г. |  |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа потребителям, всего: |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - транзит |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - до конечных потребителей, из них: |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - коммун.-быт. предприятия непроизв. хар-ра |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - населению |  | тыс. м3 | - | 32687 | 33978 | 35270 | 36561 | 37853 | 39143 | 38031 | 38031 |  |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) |  | % | - | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

Санитарной очисткой Новопокровского сельского поселения занимаются специализированные организации: ООО «Новопокровские тепловые сети», ООО «Перспектива» и ОАО «Новопокровское ДРСУ».

Сбор, транспортировку твердых бытовых отходов (ТБО) и жидких бытовых отходов (ЖБО) на территории Новопокровского сельского поселения осуществляет специализированное предприятие ООО «Новопокровские тепловые сети» и ООО «Перспектива».

Краткая характеристика предприятия ООО «Новопокровские тепловые сети»

Таблица № 2.6.1

| № п/п | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия | га | 0,8 |
| 2 | Площадь производственных помещений | кв. м | 300 |
| 3 | Численность сотрудников | чел. | 23 |
| 4 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигонов и т.п. | чел. | 11 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке | час/смен. | 8/1 |
| 6 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования | шт. | - |

ООО «Новопокровские тепловые сети» имеет производственную базу для обслуживания спецавтотранспорта, в том числе механические мастерские. Имеется 20 единиц спецавтотранспорта.

ООО «Перспектива» является специализированным предприятием. Для осуществления своей деятельности предприятие имеет лицензию по сбору, транспортировке отходов IV класса опасности (исключая крупногабаритные). Вывоз ТБО осуществляет по заявкам, с помощью мусоровоза с задней загрузкой МЗГ, 1999 года выпуска. Численность сотрудников на предприятии 23 человека, в том числе 11 человек занятых санитарной очисткой. Режим работы по санитарной очистке 8 час./смену.

Уборку дорожных покрытий осуществляет ОАО «Новопокровское ДРСУ».

Краткая характеристика предприятия ОАО «Новопокровское ДРСУ»

Таблица №2.6.2.

| № п/п | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия | га | 1,7 |
| 2 | Площадь производственных помещений | кв. м | 2650 |
| 3 | Численность сотрудников | чел. | 102 |
| 4 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой | чел. | 10 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке | час/смен. | 8/1 |
| 6 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования | шт. | - |

Механизированная уборка дорожных покрытий осуществляется с помощью комбинированных машин. На балансе предприятия числится 12 единиц спецавтотранспорта, степень изношенности которого составляет 33,3 %.

Санитарная очистка Новопокровского сельского поселения осуществляется только на территории ст.Новопокровская двумя специализированными предприятиями ООО «Новопокровские тепловые сети» и ООО «Перспектива». В остальных населенных пунктах сельского поселения саночистка проводится с применением средств и сил хозяйств и предприятий.

Отсутствие организованного сбора ТБО на территории х.Ея и поселков Лесничество и Горький обусловлено следующими причинами:

- маленькая плотность населения;

- отказ населения заключать со специализированными предприятиями договора на сбор и транспортирование отходов;

- отсутствие у органов местного самоуправления правовых возможностей пресекать случаи несанкционированного сброса отходов в лесополосе, в овраге, на берегу водоемов, на обочинах дорог, тем самым образуя места захламления территории отходами.

Санитарная очистка на территории ст.Новопокровской производится централизовано по комбинированной системе:

планово-регулярный вывоз ТБО от населения и от круглогодичных постоянно действующих объектов;

по заявочной системе от объектов, работающих непостоянно и сезонно.

Вывоз ТБО в многоквартирной жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной очистки, в частном секторе жилого фонда - по заявочной и договорной системе.

Сбор ТБО в контейнеры производится на специально отведенных местах – контейнерных площадках.

Вывоз ТБО с контейнерных площадок от жилищного фонда осуществляется 3 раза в неделю по маршруту, согласно установленному графику. После выполнения работ по вывозу ТБО мойка и дезинфекция контейнеров организованным методом не производится. Сбор отходов и очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют  организации, обслуживающие жилищный фонд.

Вывоз ТБО с использованием бестарного позвонкового метода осуществляется с помощью мусоровозов с задней загрузкой по маршруту, согласно установленному графику.

Организованный сбор КГО не осуществляется. На балансе специализированных предприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью бортовых машин.

В настоящее время на территории сельского поселения система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (ВМР) отсутствует. В структуре предприятий по приему ВМР преобладают пункты приема высокорентабельного и высоколиквидного вторичного сырья – черных и цветных металлов. В ст. Новопокровской функционирует предприятие ООО «Вторчермет» по приему лома черного и цветного металлов.

На территории Новопокровского сельского поселения благоустроенный жилищный фонд расположен только на территории станицы Новопокровской. Благоустроенные жилые дома подключены к сетям хозяйственно-бытовой фекальной канализации. Центральной канализацией охвачено менее 30 % станицы. Состояние канализационных коллекторов неудовлетворительное. Канализированы многоквартирные дома микрорайона поселка сахарного завода и дома в центральной части станицы.

В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие бытовые отходы от жилищного фонда по заявкам вывозятся из мест образования с помощью вакуумных машин ООО «Новопокровские тепловые сети» на договорной основе. ЖБО объектов Новопокровского сельского поселения обезвреживаются на очистных сооружениях ст. Новопокровской.

Основная масса ТБО в Новопокровском районе вывозится на санкционированную свалку, расположенную на территории ст.Новопокровской. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, система мониторинга состояния окружающей среды, локальная очистка сточных вод на свалке отсутствует. Свалка подлежит рекультивации, так как она эксплуатируется около 20 лет, и исчерпала свой ресурс.

Данные о существующей санкционированной свалке ТБО

Таблица №2.6.3.

| №№ п/п | Характеристика | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | ст. Новопокровская ул. Линейная |
| 2 | Площадь свалки, га | 18 |
| 3 | Площадь участка складирования, га | 9 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| 5 | Мощность полигона, тыс. м3 | Исчерпана |
| 6 | Объем отходов принимаемых за год, тыс. м3 | 12600 |
| 8 | Фактический срок эксплуатации, лет | 20 |

На территории сельского поселения, кроме действующего санкционированного полигона, ежегодно отмечается значительное количество стихийных свалок ТБО. Отходы выгружаются из машин по пути следования на полигон, в лесных массивах, на обочине дорог.

Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО по МО Новопокровское СП

Таблица №2.6.4

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение (утилизация) ТБО |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 м3, с НДС |  |  |  | 150 |
| Решение о принятом тарифе №, дата | - | - | - | - | Утверждён решением совета № 183 от 24.12.2012 г. |

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края от 28.12.2012, № 94/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Новопокровского сельского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Новопокровском сельском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Новопокровского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Новопокровского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

ООО «Новопокровские тепловые сети», предоставляющее услуги теплоснабжения, предусматривает следующие энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных, использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, а при наличии объективных условий - переход на автономное теплоснабжение.

МУП «Водоканал», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития муниципального образования

Перспективы развития Новопокровского сельского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

На территории Новопокровского сельского поселения осуществляют свою деятельность  5 крупных предприятий, которые являются не только основой экономики поселения, но и формируют налогооблагаемую базу района, являются бюджетообразующими: ОАО «Викор» (производство пищевых продуктов), ОАО «Новопокровскферммаш» (производство готовых металлических изделий), ОАО «Кубань» (производство с/х продукции), Райпотребсоюз (розничная торговля), ООО «Новопокровское ДРСУ» (эксплуатация автомобильных дорог общего пользования).

Базовыми отраслями экономики поселения являются сельское хозяйство, промышленность и торговля.

Основную долю в объеме валового продукта сельского поселения занимает промышленность (42,1 %) и сельское хозяйство (31,3 %).

Промышленное производство представлено в основном производством пищевых продуктов (68,6 %) и производством машин и оборудования (17,1 %).

Динамика последних лет показывает  стабильный рост промышленного производства.  Основным фактором перспективного развития предприятий поселения явилась смена собственника  и вложение инвестиций в развитие предприятий.

Наиболее крупными предприятиями данной отрасли экономики поселения являются следующие предприятия:

- сахарный завод ОАО «Викор». Предприятие специализируется на выпуске сахар-песка, жома свекловичного. Мощность предприятия в сутки составляет до 400 тонн сахара и 110 тонн жома;

- ОАО «Новопокровскферммаш». Специализируется на выпуске промышленных котлов, почвообрабатывающих и других видов сельскохозяйственных орудий. (предприятие по производству машин и оборудования).

Перспективно развиваются малые предприятия поселения (ЗАО «Новопокровский маслосырзавод», ООО «Агропромбизнес», ООО «Кубаньсельмаш»).

Агропромышленный комплекс – значительный сектор экономики муниципального образования, который играет существенную роль в деятельности поселения.

Основной специализацией поселения является растениеводство, включающее в себя производство зерна, подсолнечника  и  сахарной  свеклы.

Агропромышленного комплекса сельского поселения представлен сельхозпредприятиями различной формы собственности, крестьянско-фермерскими  и личными подсобными хозяйствами.

Наиболее крупным сельскохозяйственным предприятием является ОАО «Кубань», специализирующееся на выращивании зерновых и зернобобовых культур.

Особенности природных и социально-экономических условий ориентируют перспективную специализацию сельскохозяйственного производства на развитие традиционных для поселения отраслей: приоритетное значение зернового хозяйства, сочетающегося с выращиванием подсолнечника, сахарной свеклы и кормовых культур, сохраняется и в стратегической перспективе.

Так же не маловажное значение устойчивости и повышения эффективности аграрной системы в целом, имеет восстановление и дальнейшее развитие животноводческого комплекса, в особенности отраслей молочно-мясного скотоводства и свиноводства.

Промышленность, наряду с аграрным комплексом, является основой экономики поселения и в будущем должна стать доминирующей отраслью.

Основным стратегическим направлением развития промышленного производства должна стать разработка и реализация комплекса инвестиционных проектов, направленных на строительство новых и реконструкцию действующих предприятий.

С увеличением объемов выращиваемой сельскохозяйственной продукции на территории поселения получит дальнейшее развитие пищеперерабатывающий комплекс, который должен будет сочетать в себе использование новейших технологий в области переработки и хранения с/х продукции с производством натуральной экологически чистой и конкурентоспособной продукции.

В целях обеспечения сельскохозяйственных предприятий, КФХ и населения ведущих подсобные хозяйства необходимо дальнейшее развитие машиностроительного комплекса за счет модернизации существующих предприятий и строительства новых.

Существующая минерально-сырьевая база Новопокровского сельского поселения в настоящее время имеет недостаточную степень использования. На территории поселения имеются в южной части станицы Новопокровской неразведанные залежи глин (принадлежит АО им.Кирова) и на окраине юго-западной части станицы месторождение глин (госрезерв). Освоение имеющихся природных ресурсов может способствовать развитию такой отрасли промышленности как производство строительных материалов за счет обеспеченности собственным сырьем (строительство завода по производству кирпича керамического облицовочного мощностью 50 млн.шт./год).

Главными итогами развития экономики поселения должны стать увеличение рабочих мест, повышение доходов населения и наполняемости  бюджета Новопокровского сельского поселения. Данный раздел будет дополнен и доработан с учетом перспективы после  разработки  генерального плана на период до 2041 года.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения поселения, притока инвестиций в экономику муниципалитета, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение  имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

В Новопокровском сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

В связи с экономическим развитием Новопокровского сельского поселения будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

-  обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

Перспективы развития Новопокровского сельского поселения

Таблица № 3.1.1

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019 -2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2029-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 19601 | 19738 | 19874 | 20011 | 20147 | 20284 | 20967 | 21650 | 21922 |
| Жители трудоспособного возраста | чел. | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 56,10 | 56,10 | 56,10 |
| Жителей старше трудоспособного | чел. | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 27,40 | 27,40 | 27,40 |
| Доля трудоспособных от всей численности МО | % | 11369 | 11448 | 11527 | 11606 | 11685 | 11765 | 12161 | 12557 | 12715 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м. | 452,8 | 455,9 | 459,1 | 462,2 | 465,4 | 468,6 | 484,3 | 500,1 | 506,4 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м. | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 15,8 | 15,8 | 6,3 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |

Количественные значения перспективных показателей развития Новопокровского сельского поселения рассчитаны в соответствии с генеральным планом.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Новопокровского сельского поселения, «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район до 2020 года», «Программы повышения энергетической эффективности на территории Новопокровского района на 2011-2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица № 3.2.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029-2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 60152 | 60264 | 60376 | 60488 | 60600 | 60712 | 73324 | 74130 | 74265 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт. ч | 42966 | 43045 | 43125 | 43205 | 43285 | 43365 | 43765 | 44165 | 44485 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 17186 | 17219 | 17251 | 17283 | 17315 | 17347 | 29559 | 29965 | 29780 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00% | 100,19% | 100,37% | 100,56% | 100,74% | 100,93% | 121,90% | 123,24% | 123,46% |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 19876 | 22875 | 23038 | 23112 | 23299 | 26529 | 39517 | 49614 | 56223 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 19 | 24 | 27 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 275 | 388 | 421 | 442 | 467 | 542 | 828 | 1043 | 1193 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | Гкал/год | 19601 | 22487 | 22617 | 22670 | 22832 | 25987 | 38689 | 48571 | 55030 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 2722 | 1877 | 2004 | 2054 | 2215 | 2258 | 2419 | 2539 | 2619 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 16879 | 20610 | 20610 | 20610 | 20610 | 23729 | 36270 | 46032 | 52411 |
| по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч. | Гкал/год | 9920 | 12256 | 12256 | 12256 | 12256 | 14156 | 22177 | 28181 | 32154 |
| - отопление | Гкал/год | 9637 | 11067 | 11067 | 11067 | 11067 | 12523 | 16513 | 20785 | 23333 |
| - горячее водоснабжение (ГВС) | Гкал/год | 282 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1633 | 5664 | 7396 | 8822 |
| бюджет и прочие потребители | Гкал/год | 6959 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | 9573 | 14093 | 17851 | 20257 |
| Динамика изменения отпуска тепловой энергии (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00% | 114,73% | 115,39% | 115,66% | 116,49% | 132,58% | 197,39% | 247,80% | 280,76% |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 794 | 958 | 1121 | 1199 | 1277 | 1506 | 1737 | 2242 | 2293 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 711 | 794 | 877 | 933 | 989 | 1169 | 1256 | 1667 | 1667 |
| предприятия | тыс. м3 | 83 | 163 | 244 | 266 | 288 | 337 | 481 | 576 | 626 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00 | 120,62 | 141,25 | 151,01 | 160,84 | 189,75 | 218,85 | 282,50 | 288,85 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 в сутки | 67,70 | 79,68 | 91,67 | 113,16 | 133,46 | 250,65 | 556,97 | 1012,56 | 1466,92 |
| в т. ч .58,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м3 | 61,80 | 67,47 | 73,13 | 85,78 | 110,86 | 208,78 | 443,26 | 805,00 | 1166,77 |
| от предприятий | тыс. м3 | 5,90 | 12,21 | 18,54 | 27,38 | 22,60 | 41,87 | 113,71 | 207,56 | 300,15 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00% | 117,70% | 135,41% | 167,15% | 197,13% | 370,24% | 822,70% | 1495,66% | 2166,79% |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч .58,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | - | 32687,00 | 33978,43 | 35269,87 | 36561,30 | 37852,60 | 39143,00 | 38031,00 | 38031,00 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | куб.м/ год | 29588,4 | 29779,5 | 29970,6 | 30161,8 | 30352,9 | 30544,1 | 31496,0 | 32447,9 | 33399,9 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | .куб.м/ год | 27441,4 | 27632,5 | 27823,7 | 28014,8 | 28206,0 | 28397,1 | 29353,3 | 30309,5 | 30690,8 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00% | 100,65% | 101,29% | 101,94% | 102,58% | 103,23% | 106,45% | 109,66% | 112,88% |

Рост объемов отпуска тепловой энергии населению (в периодах действия программы) происходит по причине увеличения количества абонентов (жилье многоэтажной застройки), присоединяемых к системе центрального теплоснабжения. Одновременно, в связи с заменой тепломеханического оборудования на котельных на современное с более высоким к.п.д., снижаются удельные расходы топлива на производство тепловой энергии. Кроме того, при замене оборудования учитываются фактические  нагрузки, подключенные к существующим котельным, что повышает коэффициент использования оборудования и, соответственно, экономичность работы этого оборудования. В связи с плановой заменой трубопроводов  тепловых сетей на  трубопроводы с современной изоляцией (ППУ и т.д.), снижается процент потерь тепловой энергии.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Новопокровском сельском поселении представлена в таблице:

Как видно из таблицы, в динамике происходит незначительный рост % платежей (от совокупного дохода семьи) за коммунальные услуги по причине изменения состава услуг (газификация индивидуальных домов, ввод в эксплуатацию жилых домов, подключенных к ЦО, и др.) и роста тарифов на коммунальные услуги (в рамках, устанавливаемых действующим законодательством в соответствии с индексами роста цен) для всех членов среднестатистической семьи  (далее по тексту Семья), при том, что рост заработной платы  принят в соответствии с прогнозируемой инфляцией и относится только  к работающим членом Семьи.

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан исходя из того, что Семья в Краснодарском  крае (и Новопокровском районе по данным администрации),  состоит из 2.8 человек, в том числе: 1,6 - трудоспособное население, 0,8 - в возрасте старше трудоспособного, 0,4 –моложе трудоспособного.	      Среднемесячная зарплата в ст. Новопокровской (для расчета дохода Семьи) принята по данным администрации района, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере  средней пенсии по Краснодарскому краю.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны  в соответствии с нормами затрат  на электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, ТБО и газоснабжение  установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае ( при отсутствии приборов учёта)»; Приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

Критерии доступности для населения Новопокровского СП коммунальных услуг

Таблица № 4.1.1

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013 | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019 -2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2029-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | % | 113,4 | 111,0 | 111,5 | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 105,3 | 102,7 | 104,6 |
| Инфляция среднегодовая | % | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 103,9 | 102,8 | 102,6 |
| Совокупный доход средней семьи | руб/мес. | 32409,6 | 35387,0 | 38372,6 | 41499,0 | 44845,4 | 47132,5 | 57396,8 | 66663,4 | 70174,9 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб/мес. | 3025,8 | 3358,6 | 3744,9 | 4048,2 | 4359,9 | 4665,1 | 4912,4 | 5045,0 | 5277,1 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) в соответствии с нормативным расходом | % | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 8,6 | 7,6 | 7,5 |

Затраты на коммунальные услуги одного человека, по видам услуг

Таблица № 4.1.2

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019 -2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2029-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию 1 человека | руб/мес. | 225,3 | 250,0 | 278,8 | 301,4 | 324,6 | 347,3 | 365,7 | 375,6 | 392,9 |
| Затраты на отопление 1 человека, пользующегося центральным отоплением | руб/мес. | 606,8 | 673,5 | 751,0 | 811,8 | 874,3 | 935,5 | 985,1 | 1011,7 | 1058,2 |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение | руб./мес | 98,8 | 109,6 | 122,2 | 132,1 | 142,3 | 152,3 | 160,3 | 164,7 | 172,2 |
| Затраты на водоотведение | руб./мес | 323,2 | 358,7 | 400,0 | 432,4 | 465,7 | 498,3 | 524,7 | 538,8 | 563,6 |
| Затраты на отопление газовым котлом | руб./мес | 616,2 | 684,0 | 762,6 | 824,4 | 887,9 | 950,1 | 1000,4 | 1027,4 | 1074,7 |
| платёж за газовые плиты и водонагреватели, газифицированного фонда | руб./мес | 129,9 | 144,2 | 160,7 | 173,8 | 187,1 | 200,2 | 210,9 | 216,5 | 226,5 |
| платёж печным отоплением на твёрдом топливе(дровах) | руб./мес | 254,5 | 282,5 | 314,9 | 340,5 | 366,7 | 392,3 | 413,1 | 424,3 | 443,8 |

Затраты на электроэнергию для одного человека в 2013 г. составили 225,3 руб. в месяц, к 2030 г.  платеж вырастает до  392,9 руб., в соответствии с изменением стоимости энергии в связи с прогнозной инфляцией.

Стоимость  отопления для одного человека в 2013 г. в среднем  составляет 606,8 руб., к концу расчётного срока увеличение произойдёт до 1058,2 руб. Для расчёта затрат учитывали численность населения пользующегося центральным отоплением и их жилая площадь. Затраты на водоотведение учитываются только для  канализованных домов.

Член семьи, пользующийся газом в 2013 г. за месяц потратил 616,2  руб. за отопление и газовые плиты, к 2030 г. платёж вырастет до 1074,7 руб. Платёж за пользование газовой плитой и водонагревателем в 2013г. составит 129,9 руб., к концу исследуемого периода вырастет до 226,5 руб.

Прогноз по всем затратам рассчитан в соответствии нормативам установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов (генплан).

## 4.3. Целевые показатели потребления населением Новопокровского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел

Таблица № 4.3.1

| - Индикаторы | - Ед. изм. | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019-2023 | - 2024-2028 | - 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное электропотребление | - кВт. ч/чел. в мес. | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,84 | 180,84 | 180,83 |
| - II. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное теплопотребление услуги отопления | - Гкал/кв. м в год | 0,110 | 0,110 | 0,108 | 0,107 | 0,107 | 0,106 | 0,103 | 0,099 | 0,097 |
| - Удельное теплопотребление услуги ГВС | - Гкал /чел. в год | 0,942 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,949 | 0,950 | 0,951 | 0,951 |
| - III. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное водопотребление | - м3/чел. | 5,822 | 5,676 | 5,564 | 5,471 | 5,386 | 5,947 | 5,919 | 6,845 | 6,337 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IV. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное водоотведение | - м3/чел. | 5,255 | 5,260 | 5,280 | 5,290 | 5,300 | 5,664 | 5,919 | 6,281 | 6,337 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V. Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное газоснабжение | - м3/чел. | - - | 238,523 | 246,112 | 253,589 | 260,956 | 267,249 | 270,504 | 247,833 | 247,833 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | - м3/чел. | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 |
|  | - в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Незначительное снижение удельных расходов тепловой энергии на отопление, в рассматриваемых в таблице периодах, происходит в связи с применением улучшенных строительных конструкций при строительстве вновь вводимого жилья.

## Рост удельного водопотребления и водоотведения происходит по причине ввода новых водопроводов и соответственно подключения к ним индивидуальных жилых домов, которые обеспечивались ранее уличными колонками, при этом расход воды на человека увеличился в связи с установкой дополнительных санитарно-технических приборов ( умывальники, души, ванны, унитазы). При вводе в эксплуатацию новых канализационных коллекторов увеличивается удельный объём водоотведения подключаемых абонентов (против пользующихся выгребными ямами, септиками и т. д.).

В рассматриваемых периодах удельный расход газа увеличивается в связи с газификацией участков индивидуальной застройки и, соответственно, установкой дополнительного газопотребляющего оборудования (отопительные котлы, водонагревательные колонки).

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Новопокровского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Новопокровского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Свод инвестиционных проектов

Таблица № 5.1

|  | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 | 2019 - 2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | ИТОГО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем финансовых потребностей по реализации программы по теплоснабжению. | тыс. руб. | 81554,07 | 17092,17 | 18520,68 | 16136,99 | 17428,18 | 70505,05 | 49615,46 | 39434,89 | 310287,50 | Обосновывающие материалы, том 1, книга 1.5., таблица 5 , таблица 7 - Сводная таблица мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения по строительству и реконструкции тепловых сетей. |
| 1.1. Реконструкция и модернизация существующих источников теплоснабжения | тыс. руб. | 10542,28 | 8507,42 | 8141,26 | 6960,37 | 4975,87 | 10764,31 | 0,00 | 7278,75 | 57170,26 |  |
| 1.2.Строительство проектируемых источников теплоснабжения | тыс. руб. | 13271,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8182,94 | 42091,30 | 38691,57 | 25223,41 | 127461,18 |  |
| 1.3.Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей | тыс. руб. | 57739,82 | 8584,75 | 10379,42 | 9176,62 | 796,66 | 2524,46 | 0,00 | 2066,22 | 91267,95 |  |
| 1.4.Строительство проектируемых тепловых сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3472,72 | 15124,98 | 10923,90 | 4866,51 | 34388,10 |  |
| 2.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоснабжению | тыс. руб. | 13760,00 | 25090,00 | 35160,00 | 49660,00 | 34910,00 | 173561,00 | 169605,00 | 135684,00 | 637430,00 | Обосновывающие материалы, том 2 - Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения. |
| 2.1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 12640,00 | 23100,00 | 34070,00 | 47490,00 | 28592,00 | 140918,00 | 132750,00 | 106200,00 | 525760,00 |  |
| 2.2. Строительство сетей водоснабжения и водозабора | тыс. руб. | 1120,00 | 1990,00 | 1090,00 | 2170,00 | 6318,00 | 32643,00 | 36855,00 | 29484,00 | 111670,00 |  |
| 3.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоотведению | тыс. руб. | 23550,00 | 38680,00 | 158610,00 | 194740,00 | 43860,00 | 219350,00 | 219350,00 | 175480,00 | 1073620,00 | Обосновывающие материалы, том 3 - Капитальные затраты по проектам системы водоотведения. |
| 3.1.Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, сетей водоотведения. | тыс. руб. | 22940,00 | 34160,00 | 154150,00 | 187600,00 | 39590,00 | 197960,00 | 197960,00 | 158370,00 | 992730,00 |  |
| 3.2. Строительство сетей водоотведения | тыс. руб. | 610,00 | 4520,00 | 4460,00 | 7140,00 | 4270,00 | 21390,00 | 21390,00 | 17110,00 | 80890,00 |  |
| 4.Объем финансовых потребностей по реализации программы по электроснабжению | тыс. руб. | 17560,17 | 13272,87 | 15496,83 | 16141,58 | 13041,31 | 57569,58 | 58214,33 | 55585,30 | 246881,97 | Обосновывающие материалы, том 4 - Таблица укрупненных показателей стоимости строительства, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса. |
| 4.1.Реконструкция и модернизация существующих сетей по электроснабжению | тыс. руб. | 12004,39 | 10172,60 | 9941,05 | 9941,05 | 9941,05 | 40197,75 | 40197,75 | 40222,58 | 172618,20 |  |
| 4.2.Строительство воздушных, кабельных линий, КТП | тыс. руб. | 5555,78 | 3100,27 | 5555,78 | 6200,54 | 3100,27 | 17371,83 | 18016,59 | 15362,73 | 74263,77 |  |
| 5.Объем финансовых потребностей по реализации программы по газоснабжению | тыс. руб. | 11065,97 | 11065,97 | 11065,97 | 11236,46 | 11236,46 | 9958,95 | 9958,95 | 0,00 | 75588,71 | Обосновывающие материалы, том 5. - п.4 - Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижения целевых показателей. |
| 5.1.Реконструкция и модернизация сетей и ПРГ | тыс. руб. | 511,47 | 511,47 | 511,47 | 681,96 | 681,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2898,31 |  |
| 5.2. Строительство ПРГ и сетей | тыс. руб. | 10554,50 | 10554,50 | 10554,50 | 10554,50 | 10554,50 | 9958,95 | 9958,95 | 0,00 | 72690,40 |  |
| 6.Объем финансовых потребностей по реализации программыпо утилизации и сбора ТБО | тыс. руб. | 3845,08 | 3796,06 | 16424,88 | 3804,46 | 3811,88 | 64222,84 | 19431,66 | 19431,66 | 134768,52 | Обосновывающие материалы том 6. Таблица №9 -Объем финансирования по мероприятиям санитарной очистки территории. |
| 6.1. Приобретение специальной техники, контейнеров, бункеров, приобретение инсениратора. | тыс. руб. | 800,08 | 2051,06 | 3869,88 | 614,46 | 766,88 | 5162,84 | 9264,16 | 9264,16 | 31793,52 |  |
| 6.2. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО, строительство ПЗП | тыс. руб. | 3045 | 1745 | 0 | 3190 | 3045 | 15690 | 10167,50 | 10167,50 | 47050,00 |  |
| 6.3.Отраслевые объекты районного значения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12555,00 | 0,00 | 0,00 | 43370,00 | 0,00 | 0,00 | 55925,00 |  |
| Свод инвестиционных проектов | тыс. руб. | 151335,29 | 108997,07 | 255278,35 | 291719,49 | 124287,83 | 595167,41 | 526175,40 | 425615,85 | 2478576,70 |  |
| Реконструкция и модернизация | тыс. руб. | 116377,96 | 85036,24 | 217193,19 | 261850,00 | 84577,53 | 392364,51 | 370907,75 | 314137,54 | 1842444,72 |  |
| Строительство | тыс. руб. | 34957,32 | 23960,83 | 25530,16 | 29869,50 | 39710,30 | 159432,90 | 155267,66 | 111478,31 | 580206,98 |  |
| Отраслевые объекты районного значения,обслуживающие Новопокровское ГП | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12555,00 | 0,00 | 0,00 | 43370,00 | 0,00 | 0,00 | 55925,00 |  |

В соответствии с планом мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского поселения, повышается  энергоэффективность использования ресурсов, в связи с  обновлением состава тепломеханического оборудования котельных,  снижаются удельные расходы топлива, потери в тепловых сетях и удельные расходы тепловой энергии на производство тепловой энергии.

Это приводит к экономии ресурсов (топливо, электроэнергия, вода), в также меняет тепловой баланс в сторону увеличения процента полезного отпуска тепловой энергии потребителям (при снижении потерь в тепловых сетях при замене труб на трубы с улучшенной изоляцией и т.д.).

Экономический эффект от перечисленных мероприятий приведен в таблице №…

На год окончания выполнения мероприятий, предусмотренных программой, снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии  в ценах 2012г. составит   113,3  руб./Гкал (или 7%)  при этом программой предусмотрено :

-снижение удельного расхода топлива на 1,58 % (до 157,0 кг.у.т./Гкал против 159,5 кг.у.т. , принятого в тарифе, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на  7,95   руб./Гкал. (0,49%) ;

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой  – 7,44 %  (от принятого в тарифе норматива -22,6 кВтчас/Гкал), что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 70,43руб/Гкал. (4,33%);

-снижение потерь тепловой энергии на 31,6 % от расчетных нормативных потерь, принятых в тарифе, что снижает стоимость 1Гкал. тепловой энергии на 34,47 руб/Гкал (2,12%)

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в томах 1-6 Обосновывающих материалов.

«Программой повышения энергетической эффективности на территории Новопокровского района на 2011-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Новопокровский район, предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, сельском освещении.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Кроме перечисленного, при реализации мероприятий, предусмотренных программой, будет достигнут экономический эффект в размере 44439,09тыс. руб. Расчет экономического эффекта выполнен для каждого случая снижения ресурсопотребления предусмотренного программой:

- экономия от уменьшения потерь тепла

- экономия от снижения потребления топлива

-экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии

-экономия от уменьшения потерь воды

-экономия от снижения потерь электроэнергии

и сведён в таблицу

Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица № 5.2

| Показатели | Ед. изм. | ожидаемое 2013г. (в тарифе) | ожидаемое 2014г. (в ценах 2013г.) | план 2032г. (в ценах 2030г.-по прогнозу инфляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| Снижение потерь тепловой энергии | % |  | 21,98 | 31,60 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. |  | 398,82 | 1100,92 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением потерь | Руб/Гкал |  | 23,98 | 66,2 |
| Снижение удельного расхода топлива | Кг.у.т./Гкал | 159,5 | 159,5 | 157 |
| Экономия от снижения удельного расхода топлива | тыс. руб. м |  |  | 253,82 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода топлива |  |  |  | 15,26 |
| Изменение удельного расхода э/энергии при производстве тепла | кВт.час./Гкал | 22,6 | 21,68 | 20,94 |
| Экономия от снижения уд. расхода э/энергии | Тыс.руб |  | 1212,73 | 2248,99 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода э/энергии | руб./Гкал |  | 73,21 | 135,23 |
| Итого экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению (в ценах 2013гг.) | тыс. руб |  | 1611 |  |
| Итого экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению (в ценах 2030г.) |  |  |  | 3603,73 |
| Снижение стоимости 1 Гкал в случае выполнения мероприятий программы. |  |  |  | 216,69 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Подано воды в сеть | Тыс.м3 | 1185 |  | 2626 |
| объем потерь | тыс. м3 | 391 |  | 333 |
| Уровень потерь | % | 33% |  | 13% |
| Экономия в расчете на 1м3 реализованной воды | Руб./м3 |  |  | 11,52 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб |  |  | 20261,38 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| Получено от поставщика энергии | тыс.кВт.ч. | 74655 |  | 88099 |
| объем потерь | тыс.кВт.ч. | 11495 |  | 10120 |
| Уровень потерь | % | 15% |  | 11% |
| Экономия в расчете на 1кВт.ч. реализованной электроэнергии | Руб./кВт |  |  | 0,29 |
| экономия от снижения потерь электроэнергии | тыс.руб. |  |  | 20573,98 |
| Всего экономия при реализации ПКР | тыс. руб |  |  | 44439,09 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2013 г. с учётом прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённого Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в таблицах по тексту ПКР.

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Новопокровского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Новопокровского сельского поселения, Собранием депутатов Новопокровского сельского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.