ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период 2016 – 2020 годы с перспективой до 2030 года

2016 год

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

1.1 Анализ положения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Новопокровского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	8

1.2 Социально-экономическая характеристика Новопокровского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	10

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	15

1.3.1. Автомобильный транспорт	15

1.3.2. Водный транспорт	20

1.3.3. Воздушным транспортом	20

1.3.4. Железнодорожный транспорт	20

1.4. Характеристика сети дорог Новопокровского сельского поселения, параметры дорожного движения.	21

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Новопокровском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами)	26

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	28

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	28

1.8. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	29

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения	29

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	30

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения	32

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения	32

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	32

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	34

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения	34

2.2. Прогноз транспортного спроса Новопокровского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	34

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	37

2.4. Прогноз развития дорожной сети	38

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	39

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения	39

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	43

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	45

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	46

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	46

4.1.1. Воздушный транспорт	46

4.1.2 Речной транспорт	46

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	46

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	46

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	47

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	47

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог Новопокровского сельского поселения	47

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОТРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	49

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	49

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	49

5.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	49

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	50

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	51

7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	52

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	54

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	56

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения до 2020 года и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; - Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Генеральный план Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края на период до 2030 года; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация Новопокровского сельского поселения Новопокровского района 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Ленина д. 110. Разработчик: ООО «ЭнергоАудит» 160011, Вологодская область, г. Вологда, улица Островского д.23 |
| Цели и задачи программы | Цель программы - обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Задачи программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Новопокровского сельского поселения; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Новопокровского сельского поселения; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Новопокровского сельского поселения; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в Новопокровском сельском поселении; д) создание условий для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - Увеличение доли улично-дорожной сети с твердым покрытием до 80 %; - Увеличения парковочного пространства с 60 мест до 2000 мест; - Увеличение количества нанесенной разметки до 7200 м; - Установка дорожных знаков до 1700 шт.; - Внедрение интеллектуальных транспортных систем - 1 единица: - Ремонт остановочных павильонов 10 единиц; - Снижение число зарегистрированных ДТП до 2; - Строительство АЗС - 6 единиц; - Строительство новых СТО – 65 станций; |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; е) мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов. а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; б) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; в) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; г) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации программы | С 2016 по 2020 годы и на период до 2030 года. Этапы: I этап: 2016-2020 гг; II этап: 2021-2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования – 488 294 тысяч рублей, из них: - за счет средств краевого бюджета – 59 700 тысяч рублей; - за счет средств бюджета сельского поселения – 333 594 тысяч рублей. - внебюджетные средства – 95 000 тысяч рублей. Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ. |

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 1.1 Анализ положения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Новопокровского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Новопокровский район в северной части граничит с Ростовской областью, а на востоке со Ставропольским краем, являясь приграничным краевым районом. Район характеризуется сложившейся сетью автомобильных дорог. По его территории проходит железнодорожная ветка, обеспечивающая направление Тихорецкая – Сальск.

Протяженность региональных автомобильных дорог Новопокровского района в настоящее время составляет 210,791 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края Новопокровского района по состоянию на 01.01.2009 год приведен в таблице 1.0, согласно прилагаемой Схеме автомобильных дорог.

Таблица 1.0

Перечень автомобильных дорог регионального значения

| № п/п | Наименование дороги | Протя-жен-ность, км | Привязка |  | Тех. кате- гория | Протяжен-ность, км | Мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало, км+ | Конец, км+ |  |  | кол-во | п.м. |
| 1 | г. Тихорецк – с. Белая Глина – граница Ростовской области | 29,305 | 27,585 | 56,890 | III | 29,305 | 1 | 29,15 |
| 2 | ст-ца Кавказская – ст-ца Новопокровская | 34,670 | 31,135 | 65,805 | III | 31,550 |  |  |
|  |  |  |  |  | IV | 3,120 |  |  |
| 3 | с. Белая Глина – ст-ца Ильинская | 11,000 | 58,000 | 69,000 | IV | 11,000 |  |  |
| 4 | ст-ца Новопокровская – ст-ца Плоская | 0,022 | 0,040 | 0,062 | III | 9,299 | 1 | 31,18 |
|  |  | 27,101 | 0,069 | 27,170 | IV | 21,737 |  |  |
|  |  | 3,913 | 32,182 | 36,095 |  |  |  |  |
| 5 | п. Урожайный – х. Балка Грузкая | 2,014 | 12,400 | 14,414 | IV | 2,014 |  |  |
| 6 | п. Кубанский – ст-ца Калниболотская – п. Первомайский | 0,159 | 0,039 | 0,198 | III | 7,027 |  |  |
|  |  | 44,542 | 0232 | 44,774 | IV | 37,674 |  |  |
| 7 | п. Заря – ст-ца Новоивановская – ст-ца Плоская | 25,162 | 0,028 | 25,190 | IV | 25,162 |  |  |
| 8 | Подъезд к п. Вперед | 5,000 | 0,000 | 5,000 | IV | 5,000 |  |  |
| 9 | Подъезд к с. Горькая Балка | 5,100 | 0,000 | 5,100 | IV | 5,100 |  |  |
| 10 | Подъезд к п. Новопокровский | 2,291 | 0,039 | 2,330 | IV | 2,291 |  |  |
| 11 | п. Мирный – п. Восход | 15,151 | 0,044 | 15,195 | IV | 15,151 |  |  |
| 12 | п. Малокубанский – п. Северный | 5,361 | 0,044 | 5,405 | IV | 5,361 |  |  |
|  | ИТОГО: | 210,791 |  |  |  |  | 2 | 60,33 |

Региональные и межмуниципальные автомобильные дороги, проходящие по территории Новопокровского района, обеспечивают связь поселений с административным центром ст. Новопокровская.

Новопокровский транспортный узел представлен дорогами регионального значения:

- г. Тихорецк – с. Белая Глина – граница Ростовской области;

- ст-ца Кавказская – ст-ца Новопокровская;

- ст-ца Новопокровская – ст-ца Плоская.

Автомобильные дороги «ст. Новопокровская – ст-ца Плоская» и «ст-ца Кавказская - ст-ца Новопокровская» проложены с севера на юг по территории всего района, обеспечивая выход на очень важный транспортный узел г. Кропоткин, где пересекаются автомобильная дорога федерального значения М-29 «Кавказ» и автомобильная дорога регионального значения «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края».

Город Кропоткин является важным железнодорожным узлом, обеспечивающим направлении: Ростов – Баку и Краснодар – Кавказская. Эти магистрали обеспечивают связь центральных районов страны с Северным Кавказом и Республиками Закавказья, а также связь с Черноморским побережьем Кавказа от г. Краснодара по линии Краснодар – Туапсе – Сочи.

Железнодорожный транспорт.

По территории муниципального образования Новопокровский район проходит железнодорожная магистраль направления Тихорецкая – Сальск.

Связь Поволжья с Черноморским побережьем осуществляется по железнодорожной магистрали Волгоград – Сальск – Тихорецк – Краснодар – Новороссийск.

Инфраструктуру обслуживания составляют железнодорожные станции «Ея» и «Ровное» Северо-Кавказской железной дороги. Эти железнодорожные станции обеспечивают местное пассажирское и товарное сообщение.

Протяженность железнодорожных путей составляет 33 км и будет увеличена до 40 км.

Развитие автомобильных дорог Новопокровского района

Генеральным планом предусмотрен вывод транспортного движения из ст. Новопокровская направления Тихорецк – граница Ростовской области запроектированным Северным обходом. Так как ст. Новопокровская является важным транспортным узлом, пресекаемая транзитными потоками в радиальном и широтном направлениях, необходимо предусмотреть и Восточный обход станицы, исключив транспортное движение в направлении Кавказская – Сальск.

К стратегии развития районных дорог отнесено требование вывода транзитного движения из поселений ст. Ильинская, ст. Новопокровская, ст. Калниболотская и п.

## 1.2 Социально-экономическая характеристика Новопокровского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Краткая характеристика Новопокровского сельского поселения

Таблица 1.1

Общие сведения о Новопокровском сельском поселении Новопокровского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Территория, га Население (всего), чел. Темпы развития численности населения 2010-2015 гг, %. Количество населенных пунктов | 46184 19771 рост 1,4% 4 |

Новопокровское сельское поселение расположено в восточной части Новопокровского района. Граничит сельское поселение на севере с Горькобалковским сельским поселением, на востоке с Белоглинским районом, на юге - с Покровским сельским поселением, на западе - с Кубанским сельским поселением.

Административная черта: Законом Краснодарского края от 07.06.2004г. № 711-КЗ «Об установлении границ Новопокровского района, наделении его статусом района, образовании в его составе сельских поселений - и установлении их границ» образовано в составе Новопокровского района и наделено статусом сельского поселения - Новопокровское сельское поселение.

Население (на 01.01.2015 г.) составляет 19771 чел. На территории Новопокровского сельского поселения расположено 4 населенных пункта: ст-ца Новопокровская, п. Горький, х. Ея, п. Лесничество.

Таблица 1.2

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2015 г. |
| ст-ца Новопокровская | 19684 |
| п. Горький | 0 |
| х. Ея | 50 |
| п. Лесничество | 51 |
| Итого по поселению: | 19785 |

Административным центром поселения является ст-ца Новопокровская.

В целом по Новопокровскому сельскому поселению число жителей в поселении незначительно увеличивается.

Рисунок 1. Схема расположения населенных пунктов Новопокровского сельского поселения.

Климат

Климат Новопокровского сельского поселения умеренно-континентальный.

По строительно-климатическому районированию проектируемая территория расположена в III-м климатическом районе, подрайон III- Б, который характеризуется: отрицательными температурами воздуха зимой и высокими температурами летом, определяющими необходимую защиту зданий в холодный период и от излишнего перегрева в теплый период года, большой интенсивностью солнечной радиации, небольшим снежным покровом. Средняя годовая температура воздуха +9,8ºС, средняя температура января -4,2ºС, июля +23,2ºС.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Осадки на территории района распределяются относительно равномерно и в среднем составляют около 530 мм в год.

Зима умеренно – мягкая, короткая. Средняя продолжительность безморозного периода 192 дня. Ветры преобладают восточных направлений. В летний период восточные и северо-восточные ветры при высокой температуре воздуха и низкой относительной влажности приобретают характер суховеев, а зимой и весной вызывают сильное похолодание и выдувание почв и посевов, что наносит большой вред сельскому хозяйству. Средняя годовая скорость ветра 5,1 м/с.

Положительными чертами климата являются большое число солнечных дней, высокая сумма положительных температур. Отрицательными чертами климата являются: неустойчивое увлажнение, проявление сильных ветров, вызывающих пыльные бури и суховеи.

Анализ экономической ситуации

На территории Новопокровского сельского поселения по данным на 2015 г расположены предприятия и организации:

- ОАО «Викор»;

- ООО «Новопокровские тепловые сети»;

- муниципальное унитарное предприятие Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Водоканал»;

- ООО «Откормочный – Аметист»;

- ОАО «Кубань»;

- Новопокровский Райопотребсоюз;

- ОАО «Новопокровскаярайгаз»;

- ООО «Прогресс-Сервис»;

- Непубличное акционерное общество «Новопокровское ДРСУ»;

- ЗАО «Фирма Автогрейд»;

- ООО «ЗРМ «Новопокровский»

- ООО Агрофирма «Флагман»;

- ООО «Редакция газеты «Сельская газета»;

- ООО «Редакция «Огни Кубани»;

- Компания "Еянский элеватор";

- ООО «БДМ - Кубаньсельмаш»;

- ООО «Новопокровскагромаш»;

- ООО «Новопокровскагромаш» - 2.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Важным показателем демографической ситуации в сельском поселении и его административно-территориальных подразделениях является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет. Таким образом, на начало 2010 г. возрастная структура населения Новопокровского сельского поселения выглядит следующим образом:

Таблица 1.3

Половозрастная структура населения Новопокровского сельского поселения на начало 2010 год, чел.

| Возраст, лет | Оба пола |
| --- | --- |
| младше трудоспособного возраста, до 16 лет | 3759 |
| трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет | 11335 |
| старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше | 4483 |
| Итого | 19577 |

На начало 2010 г. возрастная структура наличного населения сельского поселения определяется в следующем соотношении: доля населения трудоспособного возраста составляет 57,9%, младше трудоспособного – 19,2% и старше трудоспособного – 22,9% от общей численности населения.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Общая численность населения поселения за период времени с 2010 по 2015 гг. выросла порядка на 297 человек или на 1,4%.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост общей численности населения поселения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения, выглядит следующим образом:

Таблица 1.4

Прогноз численности населения Новопокровского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Наименование | Факт | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало 2015г. | 2021г. | 2030 г. |
| 1 | ст-ца Новопокровская | 19684 | 20845 | 21800 |
| 2 | п. Горький | 0 | 0 | 0 |
| 3 | х. Ея | 50 | 54 | 54 |
| 4 | п. Лесничество | 51 | 68 | 68 |
|  | ИТОГО: | 19785 | 20 967 | 21 922 |

Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры предполагает реализацию ряда мероприятий, предусмотренных в муниципальных программах района, а также в схеме территориального планирования Новопокровского района. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию, их сроки, определяются органами местного самоуправления района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных программ Краснодарского края в части, затрагивающей территорию района, приоритетных национальных проектов, муниципальных программ Новопокровского района.

Принятые генеральным планом проектные решения необходимо применить в рабочем проектировании с учетом возможного уточнения параметров и характеристик проектируемого объекта транспортной инфраструктуры».

## 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 	инфраструктуры по видам транспорта

Муниципальное образование Новопокровский район расположен на северо-востоке Краснодарского края. Внутри края Новопокровский район граничит с Крыловским, Павловским, Тихорецким, Кавказским и Белоглинским районами.

Новопокровский район в северной части граничит с Ростовской областью, а на востоке со Ставропольским краем, являясь приграничным краевым районом. Район характеризуется сложившейся сетью автомобильных дорог. По его территории проходит железнодорожная ветка, обеспечивающая направление Тихорецкая – Сальск.

Административный центр – станица Новопокровская является важным транспортным узлом не только районного, но и общекраевого значения, пропускающий транспортное движение Салько-Волгоградского направления. Новопокровский район на данном этапе обладает достаточно высоким потенциалом для укрепления своей экономики посредством существующей транспортной связи.

### 1.3.1. Автомобильный транспорт

Расстояние от станицы Новопокровская до г. Краснодар по федеральной трассе Р251 составляет 209,6 км. Добраться до краевого центра без пробок можно за 2 часа 52 минуты. Автобусы из ст. Новопокровская в г. Краснодар ходят ежедневно семь раз в день.

На территории Новопокровского сельского поселения организовано движение автобуса внутри села по трем маршрутам, пригородный – 6 маршрутов и междугородний – 2 маршрута.

Внуртипоселковые маршруты

На территории ст-цы Новопокровская осуществляется перевозка населения по трем маршрутам:

- Маршрут № 1 – 21,8 км.

- Маршрут № 2 – 20,7 км.

- Маршрут № 7 – 24,9 км.

Перевозку населения автомобильным транспортом (ПАЗ-32053 – 2 шт., ПАЗХ-32213 – 1 шт.) на маршрутной сети поселения осуществляет муниципальное учреждение «Перспектива». Лицензия № АСС – 23-166306 от 5 мая 2011 г.

На территории ст-цы Новопокровская на маршрутной сети располагается 27 остановочных павильонов. Пассажирских станций – 1 шт.

Ключевой проблемой является обеспечение безубыточной работы предприятий транспортной отрасли в ст-це Новопокровская, низкая загрузка автобусов (средний процент составляет 50%).

Пригородные маршруты

На территории Новопокровского сельского поселения обслуживаются пригородные маршруты двумя перевозчиками:

- ИП Драгункин А.Н – 5 маршрутов;

- ИП Запорожец А.Ф. – 1 маршрут.

Таблица 1.5

Общая информация по пригородным маршрутам Новопокровского сельского поселения

| № п/п | № маршру-та | Наименование маршру-та | Промежуточные остановочные пункты | Улицы, автомобильные дороги, по которым проходит маршрут | Протяжен-ность марш-рута общая, км | Порядок посадки/высад-ки пассажиров | Вид регуляр-ных перево-зок | Вид ТС и класс ТС (макси-мальное количество ТС) | Перевозчик (наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) | Дата начала осуществ-ления регуляр-ных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | «ст. Новопок-ровская – пос. Первомайский» | ст. Новопокровская, пос. Кубанский, пос. Малокубанский, пос. Советский, пос. Северный, ст. Калниболотская, пос. Заря, пос. Незамаевский, пос. Октябрьский, пос. Первомайский | "г. Тихорецк - с. Белая Глина - граница Ростовской области", "пос. Кубанский - ст-ца Калниболотская - пос. Первомайский" | 64,9 | только в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам в соответствии с заключенным договором | автобус, малый | ИП Драгункин А.Н., 353021, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Заводская, 144/12 | 15 мая 2015 года |
| 2 | 102 | «ст. Новопокровская – Новоивановская» | ст-ца Новопокровская, пос. Кубанский, ст-ца Калниболотская, пос. Заря, ст-ца Новоивановская | "г. Тихорецк - с. Белая Глина - граница Ростовской области", "пос. Кубанский - ст-ца Калниболотская - пос. Первомайский", "пос. Заря - ст-ца Новоивановская - ст-ца Плоская" | 54,3 |  |  | автобус, малый |  | 15 мая 2015 года |
| 3 | 103 | «ст. Новопокровская – пос. Восход» | ст-ца Новопокровская, пос. Животновод, пос. Заречный, пос. Мирный, пос. Новопокровский, пос. Степной, пос. Восход | "ст-ца Кавказская - ст-ца Новопокровская", "Подъезд к пос. Животновод", "пос. Животновод - пос. Заречный", "пос. Мирный - пос. Восход", "Подъезд к пос. Новопокровскому" | 45,6 |  |  | автобус, малый |  | 15 мая 2015 года |
| 4 | 104 | «ст. Новопокровская – ст. Плоская» | ст-ца Новопокровская, х. Хлебороб, с. Горькая Балка, пос. Новый Мир, ст-ца Плоская | "ст-ца Новопокровская - ст-ца Плоская", "Подъезд к с. Горькая Балка" | 40,1 |  |  | автобус, малый |  | 15 мая 2015 года |
| 5 | 105 | «ст. Новопокровская – пос. Урожайный» | ст-ца Новопокровская, пос. Кубанский, пос. Вперёд, пос. Южный, пос. Урожайный | "г. Тихорецк - с. Белая Глина - граница Ростовской области", "Подъезд к пос. Вперёд", "пос. Вперёд - пос. Южный", "пос. Южный - пос. Урожайный" | 35,3 |  |  | автобус, малый |  | 15 мая 2015 года |
| 6 | 106 | «ст. Новопокровская – ст. Калниболотская» | ст-ца Новопокровская, ст-ца Калниболотская | "г. Тихорецк - с. Белая Глина - граница Ростовской области", "пос. Кубанский - ст-ца Калниболотская - пос. Первомайский" | 31,5 |  |  | автобус, малый | ИП Запорожец А.Ф., 353000, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Калниболотская, ул. Молодёжная, 4 | 15 мая 2015 года |

Междугородние маршруты

Междугородние маршруты обслуживаются перевозчиком ИП Василенко по двум направлениям:

- ст. Новопокровская – г. Геленджик (380 км.);

- ст. Новопокровская – г. Краснодар (210 км.).

Загрузка автобусов составляет 70%. Информация по технике, обслуживающей междугородние маршруты представлена в таблице 1.6

Таблица 1.6

Общая информация о технике и ее описание

| Марка ТС | Гос. но-мер | Год выпуска | Тип ТС | Категория ТС | Класс ТС | Вмести-мость (сид.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | Наименование | Наименование | Наименование |  |
| KIA GRANDBIRD | АЕ802 23 | 2009 | Автобус | МЗ | III | 46 |
| KIA GRANDBIRD | АЕ086 23 | 2012 | Автобус | МЗ | III | 47 |
| JAC | АВ088 23 | 2011 | Автобус | МЗ | III | 16 |
| HYUNDAI AEROSPASE | АЕ789 23 | 2010 | Автобус | МЗ | III | 50 |

Уровень автомобилизации поселка достаточно высокий. Личный автотранспорт представлен различными типами автомобилей: легковыми и грузовыми автомобилями, мототехникой. Хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на придомовых территории и в гаражных кооперативах.

Таблица 1.7

Показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед. измерения | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Количество муниципальных маршрутов: |  |  |
| -сельских | ед. | 3 |
| -пригородных | ед. | 6 |
| -междугородние | ед. | 2 |
| Протяженность муниципальных маршрутов: |  |  |
| -сельских | км | 67,4 |
| -пригородных | км | 271,7 |
| -междугородних | км | 600 |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 99 |
| Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | 22579 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 418000 |

В существующих социально-экономических условиях основными направлениями развития в сфере регулярных пассажирских перевозок будут являться:

-оптимизация транспортной сети, расширение географии маршрутов;

-повышение качества обслуживания населения (внедрение информационных технологий в автомобильном транспорте (АСУ-Т, мобильное приложение, электронное табло), обновление парка подвижного состава, в том числе с приобретением транспортных средств с улучшенными экологическими характеристиками, обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения, обустройство остановочных пунктов).

Реализация мероприятий позволит создать на территории Новопокровского сельского поселения маршрутную сеть, удовлетворяющую потребности населения в передвижении, сформированную на условиях добросовестной конкуренции при минимальном уровне субсидий из бюджета муниципального района.

На территории Новопокровского сельского поселения грузовые перевозки осуществляются различными видами транспорта.

Помимо коммерческих перевозок осуществляются перевозки предприятиями района.

Подробная информация по объемам перевозимых грузов по территории Новопокровского сельского поселения, а также за ее пределы – отсутствует.

### 1.3.2. Водный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом на территории Новопокровского сельского поселения по р. Ея не осуществляются.

### 1.3.3. Воздушным транспортом

На территории Новопокровского сельского поселения ВПП (взлетно-посадочные полосы) и ВП (вертолетные площадки) отсутствуют.

### 1.3.4. Железнодорожный транспорт

В Новопокровском районе есть две железнодорожные станции Ровное и Ея. На расстоянии 50 и 70 км — узловые станции: на западе — Тихорецкая, востоке – Сальская. Железная дорога, федеральные автомобильные трассы связывают через станицу Новопокровская север и восток России с югом.

По территории Новопокровского сельского поселения в северо-западной части ст-цы Новопокровская пролегают железнодорожные пути. Функционирует станция Ея. Подробная информация по маршрутам и объемам пассажирских и грузовых перевозок отсутствует.

## 1.4. Характеристика сети дорог Новопокровского сельского поселения, параметры дорожного движения.

Общая характеристика дорожной сети на территории Новопокровского сельского поселения представлена в таблице 1.8

Таблица 1.8

Основные характеристики протяженность дорог

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец года: |  | 115,7 |
| 1.1 | Федерального значения | км | 0 |
| 1.2 | Регионального и межмуниципального значения | км | 10,288 |
| 1.3 | Местного значения | км | 107,7 |
| 1.4 | Зимние а/д | км | 0 |
| 1.5 | Ведомственные а/д | км | 0 |

Улично-дорожная сеть Новопокровского сельского поселения

Улично-дорожная сеть представлена дорогами разного уровня. Основные улицы и дороги поселка имеют асфальтобетонное покрытие. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии. Вдоль основных улиц и дорог для движения пешеходов предусмотрены тротуары в капитальном исполнении.

Существующая сеть улиц и дорог поселения связывает между собой центр и все жилые и промышленные районы станицы. Основной, по которой осуществляются основные транспортные связи, являются ул. Ленина.

В Новопокровском сельском поселении уровень автомобилизации составляет (по данным 2015) 11970 зарегистрированных транспортных средств, из них принадлежащих:

- юридическим лицам – 785 шт;

- физическим лицам – 9942 шт;

- мотоциклов – 1243 шт.

Данный уровень автомобилизации требует организацию мест хранения личного транспорта, устройство парковок и организацию дорожного движения, пешеходного движения.

На территории ст-цы Новопокровская располагается: АЗС – 4шт., СТО – 4 шт., парковок (парковочных мест) – 60.

Пешеходное движение регулируется разметкой. Подземных и надземных переходов нет.

Таблица 1.8

Перечень автомобильных дорог местного значение Новопокровского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Протяженность, километров | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Аграрная | 1,2 | асфальт, гравий |
| 2 | ул. Азовская | 1,2 |  |
| 3 | пер. Азовский | 0,5 |  |
| 4 | ул. Блюхера | 0,4 |  |
| 5 | ул. А.Бойко | 0,35 |  |
| 6 | ул. Ватутина | 2,0 |  |
| 7 | ул. Веселая | 2,0 |  |
| 8 | пер. Вишневый | 0,6 |  |
| 9 | пер. Восточный | 0,3 |  |
| 10 | ул. Восточная | 0,5 |  |
| 11 | ул. Выгонная | 0,4 |  |
| 12 | ул. Гагарина | 1,4 |  |
| 13 | ул. Гоголя | 1,8 |  |
| 14 | ул. М.Горького | 1,3 |  |
| 15 | ул. Гражданская | 1,5 |  |
| 16 | пер. Дальний | 1,0 |  |
| 17 | пер. Ейский | 0,6 |  |
| 18 | ул. Ейская | 1,4 |  |
| 19 | ул. Железнодорожная | 2,6 |  |
| 20 | ул. Заводская | 2,0 |  |
| 21 | ул. Западная | 1,0 |  |
| 22 | ул. Заречная | 2,2 |  |
| 23 | пер. Зеленый | 2,0 |  |
| 24 | пер. Казачий | 0,5 |  |
| 25 | ул. Казачья | 1,2 |  |
| 26 | ул. Калинина | 2,8 |  |
| 27 | ул. Коллективная | 1,8 |  |
| 28 | пер. Карякина | 0,7 |  |
| 29 | ул. Колхозная | 2,4 |  |
| 30 | пер. Комарова | 0,3 |  |
| 31 | пер. Комсомольский | 1,0 |  |
| 32 | пер. Короткий | 0,5 |  |
| 33 | пер. Красноармейский | 0,5 |  |
| 34 | пер. Краснодарский | 1,0 |  |
| 35 | ул. Краснопартизанская | 2,5 |  |
| 36 | пер. Красный | 0,35 |  |
| 37 | ул. Крестьянская | 1,2 |  |
| 38 | пер. Крупский | 0,4 |  |
| 39 | ул. Кубанская | 2,9 |  |
| 40 | пер. Кубанский | 0,6 |  |
| 41 | пер. Ленина | 1,6 |  |
| 42 | ул. Ленина | 3,5 | асфальт |
| 43 | пер. Леонова | 0,3 | асфальт, гравий |
| 44 | ул. Линейная | 3,5 |  |
| 45 | ул. Луговая | 0,5 |  |
| 46 | ул. Маяковского | 0,8 |  |
| 47 | пер. Мирный | 0,5 |  |
| 48 | ул. Молодежная | 0,6 |  |
| 49 | ул. Московская | 1,0 |  |
| 50 | ул. Набережная | 1,4 |  |
| 51 | ул. Некрасова | 1,5 |  |
| 52 | пер. Новый | 0,65 |  |
| 53 | ул. Октябрьская | 1,6 |  |
| 54 | ул. Первенцева | 1,5 |  |
| 55 | ул. Первомайская | 1,1 |  |
| 56 | пер. Пионерский | 0,4 |  |
| 57 | ул. Почтовая | 2,5 |  |
| 58 | ул. Привольная | 0,4 |  |
| 59 | ул. Продольная | 0,7 |  |
| 60 | ул. Пролетарская | 2,1 |  |
| 61 | ул. Промышленная | 1,6 |  |
| 62 | пер. Промышленный | 0,25 |  |
| 63 | ул. Пушкина | 2,5 |  |
| 64 | пер. Пушкина | 0,8 |  |
| 65 | пер. Почтовый | 0,6 |  |
| 66 | пер. Ремонтный | 1,0 |  |
| 67 | ул. Садовая | 1,2 |  |
| 68 | ул. Северная | 1,0 |  |
| 69 | пер. Садовый | 0,5 |  |
| 70 | пер. Светлый | 0,5 |  |
| 71 | ул. Советская | 3,1 | Асфальт |
| 72 | пер. Советский | 0,5 | асфальт, гравий |
| 73 | пер. Солнечный | 0,6 |  |
| 74 | пер. Степной | 0,7 |  |
| 75 | ул. Степана Разина | 0,7 |  |
| 76 | ул. Степная | 0,7 |  |
| 77 | ул. Суворова | 2,5 |  |
| 78 | ул. Толстого | 1,2 |  |
| 79 | ул. Хлеборобная | 1,1 |  |
| 80 | ул. Чапаева | 0,6 |  |
| 81 | ул. Черняховского | 2,3 |  |
| 82 | ул. Чехова | 0,9 |  |
| 83 | пер. Чехова | 0,45 |  |
| 84 | пер. Шевченко | 0,8 |  |
| 85 | ул. Широкая | 1,2 |  |
| 86 | пер. Школьный | 0,7 |  |
| 87 | ул. Южная | 1,2 |  |
| 88 | пер. Южный | 0,45 |  |
| 89 | ул. Мира (х. Ея) | 1,0 |  |
| 90 | Дороги к многоквартирным домам, проезды | 14,63 |  |
| ИТОГО: |  | 107,7 |  |

Согласно таблицы 1.8, общая протяженность улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения составляет 107,7 км. Соотношение дорог по типам покрытия приведено в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Основные характеристики улично-дорожной сети

| Наименование показателя | Единицы измерения | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжих частей | км | 52,5 | 48,7 |
| Протяженность улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием проезжих частей | км | 0 | 0 |
| Протяженность улично-дорожной сети с щебеночным покрытием проезжих частей | км | 55,2 | 51,25 |
| Протяженность улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжих частей | км | 0 | 0 |

Таблица 1.10

Основные показатели улично-дорожной сети в разрезе каждого населенного пункта

| Наименование мероприятия | Тип покрытия | Протяженность метров | Местоположение дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога |  |  |  |
| Главная улица | ул. Ленина (асфальт) | 3500 | центр станицы |
| Основная улица в жилой застройке | ул. Советская (асфальт) | 3100 | центр станицы |
| Второстепенная улица в жилой застройке | 86 улиц (асфальт, гравий) | 86,470 | населенные пункты поселения |
| проезды |  | 14,630 |  |

Генеральным планом Новопокровского сельского поселения определен основной транспортный каркас поселения, в котором учтены только ключевые улицы и дороги, подъезды к основным объектам инфраструктуры.

В соответствии с ВСН 42-87 «Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог» были проведены выборочные экономические исследования интенсивности дорожного движения.

Замеры фиксировались на видеокамеру для научного подтверждения представленных потоков.

Интенсивности дорожного движения на территории станицы Новопокровская в общем показателе средняя. Высокая интенсивность движения (в сутки) наблюдается на пересечении улиц:

- ул. Ленина – ул. Первомайская – 10,500 ед.

- ул. Советская – ул. Ленина – 14,700 ед.

- ул. Григорьева – ул. Московская – 3,200 ед.

- На ж/д переездах на ул. Железнодорожной – 8,400 ед. и пер. Садовый – 3,660 ед.

- ул. Заводская – ул. Черняховского – 7,040 ед.

- ул. Почтовая – ул. Суворова – 7,040 ед.

- ул. Ленина – ул. Первенцева – 18,000 ед

- ул. Первенцева – пер. Комсомольский – 7,160 ед.

- ул. Суворова – ул. Первенцева – 3,960 ед.

Замеры интенсивности осуществлялись в течение часа в пиковые периоды. Данные замеров заносились в карту учета интенсивности. Полученные данные интенсивности движения в соответствии с ВСН 42-87 переводились к приведенным показателям.

Состав транспортных потоков определяется по 5 группам учета транспортных средств. Группы учета, выделяемые в составе общего транспортного потока, имеют следующие признаки:

1. Легковые пассажирские ТС, в которых находятся один водитель или с пассажирами (такси, служебный транспорт, частные легковые автомобили).

Данные по этой группе учета необходимы для экономических обоснований мероприятий на улично-дорожной сети (например, строительство дополнительных полос движения, выделение отдельных полос движения для общественного транспорта, устройство реверсивных полос движения и т.д.).

2. Микроавтобусы

3. Автобусы

4. Грузовые газели и прочие.

5. Грузовые автомобили. Грузовые автомобили - все автомобили, используемые для перевозки грузов, независимо от грузоподъемности, а также независимо от того, порожние они или груженые.

Анализ результатов учета позволяет выявить удельный вес автотранспортных средств, в том числе:

а) грузового транспорта - по региональным дорогам - от 18% до 30%;

б) легкового транспорта - по региональным дорогам - от 64% до 85%;

в) автобусов - по региональным дорога от 0% до 3%.

Состав транспортного потока влияет на загрузку дорог, что объясняется прежде всего существенной разницей в габаритных размерах автомобилей. Если длина отечественных легковых автомобилей массового производства составляет 4-5 м, грузовых 6-8, то длина автобусов достигает 11, а автопоездов 24 м. Сочлененный автобус Икарус имеет длину 16,5 м. Однако разница в габаритных размерах не является единственной причиной необходимости специального учета состава потока при анализе интенсивности движения.

Таким образом, результаты приведенного исследования показывают, что в основном улично-дорожная сеть используется для организации передвижения в пределах населенного пункта для обеспечения текущих потребностей жителей станицы Новопокровская.

## 1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Новопокровском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами)

Генеральным планом, проектом планировки и межевания Новопокровского сельского поселения предусмотрены обширные мероприятия по развитию улично-дорожной сети: реконструкция существующих дорог и доведение их параметров до нормативных значений, строительство новой сети дорог в проектируемых перспективных микрорайонах.

Проектом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

- покрытие из двухслойного асфальтобетона толщиной – верхний слой 5-6 см, нижний слой – 12-14 см;

- основание из щебеночной смеси, укрепленной битумом толщиной 0,18-0,25 м.

- дополнительный слой основания из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,25 м.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2 м, остальных 1,0-1,5 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из асфальтобетона.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края и на основании СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 350 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 7 665 единиц. Данный показатель ниже существующего (11 970 ед. на 2016 год) на 4 305 ед. В связи с этим на перспективу предусмотрим, с учетом развития экономики и роста численности населения на 2030 год, незначительный прирост автотранспорта к фактическому, данный показатель составит 13 140 единиц.

Потребность в АЗС определена исходя из норм: 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей. В связи с этим, генеральным планом предусмотрено размещение еще дополнительно к существующим 6 АЗС.

В связи с расчетным увеличением численности индивидуальных легковых автомобилей на территории Новопокровского сельского поселения предлагается сохранение части существующих и строительство дополнительных гаражей для постоянного хранения автотранспортных средств этой группы. На основании СП 42.13330.2011 гаражи предусмотрены для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, и минимально необходимая мощность гаражей составляет 118260 машино – мест.

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 пост станции технического обслуживания. На расчетный срок общее количество автомобилей составит порядка 13140 единиц. Для обслуживания данного количества автомобилей необходимо 65 станций технического обслуживания.

Развитие УДС не соответствует сложившемуся спросу на передвижения автомобильным транспортом, что сказывается на условиях движения. Уровень загрузки УДС в центральной зоне станицы составляет более 0,85, то есть пропускная способность УДС приближается к исчерпанию. Средняя скорость сообщения на наземных видах транспорта в утренние и вечерние часы пик не превышает 20-25 км/час, при этом подходы к центру уже не справляются с существующими потоками, что приводит к образованию временных затруднений на наиболее загруженных участках.

Учитывая прогнозируемый рост уровня автомобилизации и градостроительное развитие, проблемы загрузки УДС и нехватки мест для размещения автотранспортных средств будут только нарастать. К 2030 г. при сохранении существующей УДС прогнозируется рост уровня загрузки на отдельных участках магистральной УДС до 0,96.

Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока уже сегодня превышает ёмкость парковочного пространства более чем в два раза. Припаркованный на проезжей части автотранспорт является существенным фактором замедления движения транспортных потоков.

Размещение личного автотранспорта предусмотрено на территории личного подсобного хозяйства и на территории гаражных кооперативов.

Главной целью регулирования парковочного пространства является формирование комфортной и доступной среды.

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих условий:

- комплексное развитие системы общественного транспорта;

- увеличение пропускной способности опорной УДС;

- снижение затрат времени пассажиров в пути;

- обеспечение гарантированных свободных мест для парковки;

- снижение экологической нагрузки.

При этом необходимо соблюдение баланса между интересами всех участников движения, жителей города, бизнеса.

В качестве необходимой предпосылки реализации мер по ограничению режимов парковки на УДС следует рассматривать развитие системы внеуличных стоянок автомобильного транспорта в зонах высокого спроса на парковку (перехватывающих временных стоянок у зданий), а также системы перехватывающих паркингов.

Мероприятия по управлению парковочным пространством должны обеспечить:

- создание перехватывающих парковок;

- развитие сети парковочных мест.

## 1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Выборочный анализ загрузки парка транспортных средств показал, что по ряду транспортных средств не выполняется норматив по организации числа перевезенных пассажиров, также незначителен процент загрузки транспортных средств (50-70%), вместе с тем, учитывая перспективы развития Новопокровского сельского поселения до 2030 года, строительства новых микрорайонов, разработчики программы предлагают предусмотреть оптимизацию действующих маршрутов с учетом охвата отдаленных районов города, мест планируемой точечной застройки, перспективных точек концентрации пассажиропотоков.

## 1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать зону пешей доступности, что применительно к Новопокровскому сельскому поселению, данные мероприятия выполняются.

Для движения пешеходов в поселении предусмотрены тротуары с капитальным покрытием. Протяженность тротуаров составляет 31,6 км. Количество пешеходных переходов составляет 36 ед.

Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

По итогам анализа проектом предлагается:

- Для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров;

- Обустройство пешеходных переходов.

## 1.8. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Необходимо отметить что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках в ст-це Новопокровская.

Генеральным планом предусмотрен вывод транспортного движения из ст. Новопокровская направления Тихорецк – граница Ростовской области запроектированным Северным обходом. Так как ст. Новопокровская является важным транспортным узлом, пресекаемая транзитными потоками в радиальном и широтном направлениях, необходимо предусмотреть и Восточный обход станицы, исключив транспортное движение в направлении Кавказская – Сальск.

Интенсивность движения автотранспорта (4340 авт/сут) в направлении ст. Кавказская – ст. Новопокровская уже сейчас соответствует автомобильной дороге III категории.

Обслуживанием автомобильных дорог, улично-дорожной сети, межмуниципального значения на территории Новопокровского сельского поселения занимается ряд предприятий:

- ОАО «Новопокровское ДРСУ».

- МУ «Перспектива».

Необходимо отметить, что организации имеют значительный объем износа техники, предлагаемые мероприятия по улучшению ситуации в области работы коммунальных и дорожных служб:

1) закупка новой модернизированной техники за счет внебюджетных источников;

2) внедрение сервисов ИТС за контролем работой техники.

## 1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

За 2015 год на территории Новопокровского сельского поселения зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб 1 человек, пострадало 15 человек. По проведенному анализу аварийности за 2015 год на территории Новопокровского сельского поселения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий не выявлено.

На участке дороги от пересечения ул. Советская и пер. Комсомольский, до пересечения ул. Советская и пер. Казачий имеется повышенный показатель ДТП. За 2015 год на данном участке улицы произошло 13 дорожно-транспортных происшествия, в которых ни один из участников дорожного движения не пострадал.

Для профилактики ДТП назначены первоочередные и плановые мероприятия:

Первоочередные мероприятия:

- Своевременная обработка противогололедными материалами.

- Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС.

Плановые мероприятия:

- Нанесение в летний период времени горизонтальной разметки, с применением современных лакокрасочных и световозвращающих материалов.

- Шероховатая поверхностная обработка проезжей части.

## 1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Новопокровского сельского поселения отсутствуют.

В настоящее время основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории поселков являются котельные, автотранспорт, деревообрабатывающие и строительные предприятия, а также печное дровяное отопление индивидуальных домов.

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, качество которого составляет основу благоприятной экологической обстановки.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в населенных пунктах Краснодарского являются транспорт, предприятия энергетики, котельные.

Для улучшения качества атмосферного воздуха на селитебных территориях населённых пунктов Новопокровского сельского поселения генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры населенных пунктов, способствующей улучшению состояния воздушного бассейна;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров;

- проведение работ по нормированию выбросов;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. Мероприятия на период наступления НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

Водные объекты

Речная сеть в окрестностях станицы представлена р. Ея.

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий поселения.

В пределах водоохранной зоны запрещаются:

-проведение авиационно-химических работ;

-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

-размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

## 1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения

В генеральном плане Новопокровского сельского поселения определены основные планируемые зоны развития, планируемые микрорайоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц.

Также в улично-дорожной сети предусматривается реконструкция 31,7 км дорог, включая поселковые дороги, главные улицы, главные и второстепенные улицы в жилой застройке и проезды.

Дополнительно в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места расположения парковок транспортных средств, схема организации дорожного движения, планируемые места расположения Транспортно-пересадочных узлов, планируемые места расположения остановок общественного транспорта.

## 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения

При анализе оценки нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

- Генеральный план, проект планировки и межевания Новопокровского сельского поселения.

В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 4 в 2016 году требуется разработать стратегию развития, которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений в новых микрорайонах.

## 1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В целом, необходимо отметить, что финансирование транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения ограничено отсутствием целевого финансирования в условиях значительного износа объектов транспортной инфраструктуры.

По объектам улично-дорожной сети недофинансирование еще значительнее, но оценить объем недофинансирования затруднительно по причине того, что проблема носит общероссийский характер.

Кроме того, объекты улично-дорожной сети значительно изношены, и комплексно решить проблемы поможет лишь проектный подход в рамках целевого общероссийского проекта, с определением базового года и принятием соответствующих нормативов по содержанию улично-дорожной сети и утверждения межремонтных сроков на улично-дорожную сеть местного значения, уточнения категорий дорог, внутриквартальных проездов, четким законодательным определением и делением дорог по принадлежности.

При разработке муниципальной программы на временные периоды до 2030 года данные мероприятия будут утверждены в действующих ценах на момент принятия программы.

# 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогнозные темпы экономического развития Новопокровского сельского поселения указаны в документах территориального планирования. В составе генерального плана Новопокровского сельского поселения предусматривается развитие улично-дорожной сети населенных пунктов до 2030 года.

Также в соответствии с нормативами градостроительного проектирования рассчитаны в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места организации остановок транспортных средств на расстоянии пешеходных подходов не более 250 метров, в коммунальных и складских зонах не более 400 м, в зонах массового отдыха и спорта не более 800 м от главного входа.

Развитие улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения до 2030 года представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Развитие улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения до 2030 года

| Наименование мероприятия | Тип улицы | Протяженность метров | Местоположение дороги | Планируемые сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт асфальтовым покрытием дороги | ул. Веселая | 2000 | ст-ца Новопокровская | 2017 |
|  | ул. Почтовая | 2500 |  | 2018 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия дорог | дороги общего пользования, проезды | 29,2 |  | 2018-2030 |
| Итого |  | 31,7 |  |  |

## 2.2. Прогноз транспортного спроса Новопокровского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Новопокровского сельского поселения разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития района.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Новопокровского сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Новопокровском сельском поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Таблица 2.2

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок до 2030 года

| Показатель | Ед. изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных маршрутов | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| -по регулируемым тарифам | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| -по нерегулируемым тарифам | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность муниципальных маршрутов | км | 695,1 | 695,1 | 695,1 | 695,1 | 695,1 | 695,1 |
| по регулируемым тарифам | км | 695,1 | 695,1 | 695,1 | 695,1 | 695,1 | 695,1 |
| по нерегулируемым тарифам | км | - | - | - | - | - | - |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 418 | 420 | 422,2 | 424,3 | 426,4 | 428,5 |

Таблица 2.3

Показатели деятельности внутреннего водного транспорта до 2030 года

| Показатель | Ед. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | На территории Новопокровского сельского поселения деятельность внутреннего водного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Протяженность | км |  |  |  |  |  |  |
| Количество выполненных рейсов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4

Показатели перевозок воздушным транспортом до 2030 года

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | На территории Новопокровского сельского поселения деятельность воздушного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Грузоперевезки | тонн |  |  |  |  |  |  |

## 2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения до 2030 года представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2030 года

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Число остановочных площадок |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Вариант 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Вариант 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Пешеходный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Доля пешеходных дорожек, пешеходных маршрутов, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Вариант 2 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 |
| Вариант 3 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
| Велосипедное движение, число велодорожек |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Парковочное пространство, мест |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 60 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Вариант 2 | 60 | 60 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Вариант 3 | 60 | 70 | 300 | 600 | 900 | 2000 |
| Число автостанций |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Авиационный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| число вертолетных площадок | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Число причалов | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |

## 2.4. Прогноз развития дорожной сети

Отдельные участки автомобильных дорог местного значения, особенно в черте станицы Новопокровская, характеризуются высокой интенсивностью движения, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения. Для решения данной проблемы требуется строительство новых дорог. Внутрирайонные тенденции в развитии и совершенствовании сети муниципальных автомобильных дорог заключаются в необходимости решения вопросов по повышению степени транспортной связанности населенных пунктов Новопокровского района, обеспечения возрастающей потребности населения района в мобильности, транспортной доступности автомобильных маршрутов.

Важным направлением развития улично-дорожной сети является приведение части дорог в соответствие с техническим регулированием и нормами, установленными законодательством Российской Федерации.

Таблица 2.6

Прогнозные значения развития дорожной сети до 2030 года, км

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 |
| Вариант 2 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 |
| Вариант 3 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 |

## 2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2030 года, представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2030 года, ед.

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автотранспорта | 11970 | 12070 | 12172 | 12274 | 12276 | 12480 | 13140 |

## 2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Таблица 2.8

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2030 года

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | 10 | <8 | <7 | <6 | <5 | <4 | <2 |

В результате проводимых мероприятий, предложенных в рамках данной программы, планируется сокращение доли лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на 80 % по сравнению с 2015 годом.

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи:

- обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;

- обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;

- повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

- повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса города.

Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.

Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач по созданию и совершенствованию подсистем:

- обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса;

- управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств (в первую очередь пассажирского транспорта) и негативного влияния на окружающую среду;

- автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения;

- управления работой пассажирского транспорта, обеспечению надежности его работы и увеличению скорости и регулярности движения;

- мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды;

- электронных платежей за транспортные услуги;

Важной является задача по интеграции работы указанных систем между собой.

Основным нормативным документом, определяющим состав элементов ИТС и ее построение, является ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011. Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы). В соответствии с которым развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС как взаимодействующие системы (совокупности систем), а не отдельные модули (сервисы) одной (единой) системы.

В соответствии с данным ГОСТом полное развитие ИТС предусматривает 11 сервисных доменов:

- информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС статической и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

- управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

- конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами, или агрегатами транспортных средств;

- грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

- общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

- службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

- электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

- персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

- мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

- управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

- национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

При этом в ГОСТ указывается, что приведенная выше категоризация, подразумевающая 11 доменов, не предписывает, чтобы любые архитектуры ИТС состояли из такого же набора доменов. Конкретная архитектура должна наилучшим образом соответствовать условиям конечного ее применения и должна быть независимой от сервисов, которые она поддерживает.

Выбор приоритетных сервисных доменов, развитие которых необходимо в кратчайшие сроки должен быть ориентирован на решение наиболее острых проблем функционирования транспортного комплекса. В настоящее время это проблема постоянно возникающих заторов, вследствие которых существенно возрастают затраты времени на передвижения, ухудшается экологическая обстановка. Основная причина возникновения заторов - это несоответствие пропускной способности транспортной инфраструктуры (прежде всего УДС) и транспортной нагрузки.

Пропускная способность УДС определяется пропускной способностью перегонов и перекрестков. Как показывает анализ, на перегонах основная причина снижения пропускной способности – парковка с нарушением ПДД (перпендикулярно, в 2 ряда, в запрещенных местах и т.д.). На перекрестках основными причинами снижения пропускной способности являются следующие:

- нарушения ПДД, такие как проезд на запрещающий сигнал и выезд на «забитый» перекресток;

- неэффективное светофорное регулирование, из-за режимов не соответствующих транспортной ситуации, ручного регулирования, применения устаревших технологий управления.

Отдельно следует выделить подходы к перекресткам, хотя они и являются частью перегона. На подходах к перекресткам с целью канализации потоков по маневрам обязательно необходимо обеспечивать работу всех полос движения. В случае нахождения в крайних правых полосах припаркованных автомобилей и стабильных пешеходных потоков, пропускная способность перекрестков резко снижается. Для решения этой задачи следует устанавливать знаки запрета остановки на подходах к перекресткам и, именно здесь, обеспечивать работу эвакуации неправильно припаркованных транспортных средств и устанавливать системы автоматической фиксации нарушений.

Основными путями снижения транспортной нагрузки в условиях сформировавшейся среды являются переориентация передвижений населения с индивидуального на общественный пассажирский транспорт, повышение «разумности» поведения участников движения за счет повышения их информированности, введение ограничительных мер и обеспечение контроля за их соблюдением. Все это работает только в сочетании с повышением качества работы общественного транспорта.

С учетом вышеизложенного, в качестве приоритетных доменных сервисов, которые необходимо развивать в первую очередь необходимо выделить следующие (в порядке убывания их значимости):

- управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам, прежде всего, развитие эффективно работающей АСУДД;

- общественный транспорт, прежде всего в части совершенствования управления пассажирскими перевозками и повышения уровня надежности его функционирования и информационного обеспечения пользователей;

- информирование участников движения, включая создание системы мониторинга транспортной ситуации, необходимой для выработки решений по управлению транспортным комплексом, развития и функционирования АСУДД, онлайн информирование участников движения;

С целью повышения безопасности функционирования транспортного комплекса также крайне важным является развитие сервисного домена «мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды».

Практическая реализация ИТС в ст-це Новопокровская позволит существенно улучшить качество транспортного обслуживания населения, позволит администрации ст-цы Новопокровская своевременно принимать управленческие решения по транспортной отрасли.

## 2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Учитывая мировой опыт в области охраны окружающей среды программой предусмотрен ряд организационно-распорядительных решений, который позволит значительно снизить негативное воздействие по видам транспорта:

1) авиационный транспорт:

На территории Новопокровского сельского поселения воздушный транспорт не используется.

2) автомобильный транспорт:

- создание централизованных мест стоянок автомобилей с соответствующими местами утилизации жидких и твердых бытовых отходов, что исключает попадание материалов в реку и загрязнение почвы в местах хранения автомобилей;

- с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного покрытия, дорожной одежды предусмотрена реконструкция основных улиц, расширение и строительство новых дорог (для увеличения скорости прохождения основных объектов улично-дорожной сети), что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду;

- перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды из-за применения двигателей внутреннего сгорания.

3) речной транспорт:

На территории Новопокровского сельского поселения речной транспорт не используется.

Указанные выше предлагаемые мероприятия позволят при комплексном подходе значительно уменьшить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Ключевым итоговым критерием негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения в населенных пунктах является расчетный показатель «индекс загрязнения атмосферы», который характеризует уровень длительного загрязнения воздуха и рассчитывается по значениям средних годовых концентраций пяти загрязняющих веществ. В связи с набирающей общемировой тенденцией перевода транспортных средств на газомоторное топливо в долгосрочной перспективе просматривается стабилизация тенденции и оценка прогнозируемого показателя, как «низкий».

Таблица 2.9

Прогноз изменения Индекса загрязнения атмосферного воздуха

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс загрязнения атмосферного воздуха | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | низко | низко | низко | низко | низко | низко | низкое |

# 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и, гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

### 4.1.1. Воздушный транспорт

На территории Новопокровского сельского поселения развитие воздушного транспорта на перспективу не планируется.

### 4.1.2 Речной транспорт

На территории Новопокровского сельского поселения развитие речного транспорта на перспективу не планируется.

## 4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Таблица 4.1

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средст-ва |
| Разработка документа планирования перевозок | 2020-2025 | - | - | 100 | - |
| Ремонт остановочных пунктов - 10 шт. | 2020-2025 | - | - | 100 | - |
| установка элементов транспортной навигации | 2020-2025 | - | - | 100 | - |
| субсидирование автобусных перевозок | 2016-2017 | - | - | 100 | - |

## 4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 4.2

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средст-ва |
| Организация парковочного пространства | 2016-2030 | - | - | 100 | - |
| Нанесение разметки | 2016-2030 | - | - | 100 | - |
| Изготовление информационных материалов | 2016-2030 | - | - | 100 | - |
| Организации стоянки транспортных средств | 2016-2030 | - | - | 100 | - |

## 4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Таблица 4.3

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средст-ва |
| Установка дорожных и информационных знаков | 2016-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка ограждений | 2016-2030 | - | - | 100 | - |
| Обустройство пешеходных переходов | 2016-2030 | - | - | 100 | - |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия тротуаров | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Нанесение разметки | 2016-2030 | - | - | 100 | - |

## 4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Таблица 4.4

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средст-ва |
| Приобретение спецтехники | 2016-2030 | - | - | - | 100 |

## 4.6. Мероприятия по развитию сети дорог Новопокровского сельского поселения

Таблица 4.5

| Наименование мероприятия | Тип улицы | Протяженность метров | Местоположение дороги | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Капитальный ремонт асфальтовым покры-тием дороги | ул. Веселая | 2000 | ст-ца Новопок-ровская | 2017 | - | 20 | 80 | - |
|  | ул. Почтовая | 2500 |  | 2018 | - | 20 | 80 | - |
| Реконст-рукция, ремонт, устройство твердого покры-тия дорог | дороги общего пользова-ния, проезды | 29,2 |  | 2018-2030 | - | 20 | 80 | - |
| Итого |  | 31,7 |  |  |  |  |  | - |

# 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОТРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 5.1

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Установка отбойников | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Изготовление новых знаков | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка систем ограничения скорости движения | 2017-2030 | - | 100 | - | - |
| Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации | 2017-2030 | - | 100 | - | - |
| Установка систем видеонаблюдения | 2017-2030 | - | 100 | - | - |
| Установка систем транспортной безопасности (рамок) | 2017-2030 | - | 100 | - | - |

## 5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Таблица 5.2

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Подключение транспортных средств к системе мониторинга | 2025-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка датчиков на перекрестках | 2025-2030 | - | - | 100 | - |
| Содержание ИТС | 2025-2030 | - | - | 100 | - |

## 5.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Таблица 5.3

| Наименование мероприятия | Планируе-мые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне | 2016-2030 гг. | - | 100 | - | - |

## 5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 5.4

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Актуализвация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 2021-2030 | - | - | 100 | - |
| Мониторинг реализации программы | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка и ремонто-технических средств организации дорожного движения | 2016-2030 | - | - | 100 | - |

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 6.1

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| строительство гаражных кооперативов | 2021-2030 | - | - | - | 100 |
| строительство АЗС | 2017-2030 | - | - | - | 100 |
| строительство СТО | 2016-2030 | - | - | - | 100 |

# 7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 7.1

| Мероприятия | Финансирование обязательств на 2016-2030, тыс. рублей |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселе-ния | внебюд-жетные средства |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |
| авиационный транспорт | - | - | - | - | 0 |
| речной транспорт | - | - | - | - | 0 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования: |  |  |  |  |  |
| Разработка документа планирования перевозок | - | - | 50 | - | 50 |
| Ремонт остановочных пунктов - 10 шт. | - | - | 100 | - | 100 |
| установка элементов транспортной навигации | - | - | 15 | - | 15 |
| субсидирование автобусных перевозок | - | - | 50 | - | 50 |
| Организация парковочного пространства | - | - | 4 000 | - | 4 000 |
| Нанесение разметки | - | - | 5 400 | - | 5 400 |
| Изготовление информационных материалов | - | - | 400 | - | 400 |
| Установка дорожных и информационных знаков | - | - | 4 179 | - | 4 179 |
| Установка ограждений | - | - | 1000 | - | 1000 |
| Обустройство пешеходных переходов | - | - | 3 600 | - | 3 600 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия тротуаров | - | - | 32 000 | - | 32 000 |
| строительство гаражных кооперативов | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| строительство нового комплекса по обслуживанию транзитного автотранспорта АЗС, СТО | - | - | - | 80 000 | 80 000 |
| Установка отбойников | - | - | 800 | - | 800 |
| Установка систем ограничения скорости движения | - | 500 | - | - | 500 |
| Установка систем видеонаблюдения | - | 300 | - | - | 300 |
| Установка систем транспортной безопасности (рамок) | - | 500 | - | - | 500 |
| Подключение транспортных средств к системе мониторинга | - | - | 500 | - | 500 |
| Установка датчиков на перекрестках | - | - | 600 | - | 600 |
| Содержание ИТС | - | - | 300 | - | 300 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Новопокровского сельского поселения: |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт асфальтовым покрытием дороги по ул. Веселая. | - | - | 20 000 | - | 20 000 |
| Капитальный ремонт асфальтовым покрытием дороги по ул. Почтовая. | - | - | 25 000 | - | 25 000 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия дорог | - | 58 400 | 233 600 | - | 292 000 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | - | - | 2 000 | - | 2 000 |
| Всего | - | 59 700 | 333 594 | 95 000 | 488 294 |

Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2016-2030 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

# 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 8.1

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных ВП в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автотранспорта в год, ед. | 22579 | 22601 | 22624 | 22647 | 22669 | 22692 |
|  | Число остановочных площадок | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 60 | 70 | 300 | 600 | 900 | 2000 |
| г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Доля новых пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
|  | Число велодорожек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Число стоянок транспорта коммунальных служб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Число стоянок транспорта дорожных служб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| е) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, % | 48,7 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | <8 | <7 | <6 | <5 | <4 | <2 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 4500 | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | 7200 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | 337 | 340 | 500 | 700 | 1000 | 1730 |
| з) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| и) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта ст-ца Новопокровская сегмент речной транспорт | Число портов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число лодочных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов поселений и городских округов.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для исполнительных органов власти Краснодарского края по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры Новопокровского муниципального района, в состав государственных программ.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на первом этапе (2016-2020 гг.):

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- обустройство пешеходных переходов;

- установка, демонтаж дорожных знаков и разметки согласно ПОДД ст-цы Новопокровская.

на втором этапе (2021-2030 гг.):

- расширение парковочного пространства.

- реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры;

- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Краснодарского края;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Новопокровского сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры для целей обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в Новопокровском сельском поселении.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2016-2020 годы и на период до 2030 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

Юридический адрес: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Ленина, д. 110

| Глава Новопокровского сельского поселения | __________________ | Гречушкин М.И. |
| --- | --- | --- |